КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  ЧАСТЬ 1

1. Какие виды дефектов кристаллического строения присущи реальным металлам? Дайте их краткую характеристику.

2. Объясните, почему пластическую деформацию свинца при комнатной температуре считают горячей деформацией, а деформация вольфрама даже при температуре 1000 °С является холодной пластической деформацией?

3. Что такое предел пропорциональности (σпц)? Как определяется эта характеристика механических свойств металла?

4. Что такое эвтектоид? Привести пример какого-либо сплава, имеющего строение эвтектоида.

5. Что такое деформация металла? В чем различие между упругой и пластической деформацией?

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ   ЧАСТЬ 2

1. Вычертить диаграмму состояния Fe - Fe3C с указанием фаз во всех областях диаграммы. Для сплава содержащего 1,3 %С указать структуру при комнатной температуре. Как такой сплав называется?

2. Углеродистая сталь У8 после закалки и отпуска имеет твердость НRC 55-60. Используя диаграмму состояния железо - цементит и учитывая превращения, происходящие в стали при отпуске, выберите температуры закалки и отпуска. Опишите превращения, которые происходят при выбранных режимах ТО, и окончательную структуру.

3. К какому классу по структуре относят сталь 12Х17?

4. Что такое азотирование? В каких случаях его применяют?

5. Есть ли разница между мартенситом закалки и мартенситом отпуска?

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  ЧАСТЬ 3

1. Материалы, используемые для изготовления абразивного инструмента. Требования, предъявляемые к ним. Марки, свойства, область применения.

2. Приведите наиболее распространенные классификации чугунов. Достоинства и недостатки серых чугунов.

3. В качестве материала для ответственных подшипников скольжения выбран сплав БрС30. Укажите состав и определите группу сплава по назначению. Опишите основные свойства и требования, предъявляемые к сплавам этой группы.

4. Опишите влияние порошковых и волокнистых наполнителей на свойства резины.

5. Какие пропитывающие вещества используют в электрической изоляции?