министерство  образования  и  науки  РФ

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

# Тульский государственный университет

КАФЕДРА АЭРОЛОГИИ, ОХРАНЫ ТРУДА

И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

##### методические   указания

##### к практической работе

по дисциплине

Безопасность жизнедеятельности

«Акустический  расчет от внешнего  источника шума»

Направление подготовки: 270100  "Строительство"

Специальности подготовки:

270102 «Промышленное и гражданское строительство»

270105 «Городское строительство и хозяйство»;

270106 «Производство строительных материалов, изделий и  конструкций»;

270109 «Теплогазоснабжение и вентиляция»

270112 «Водоснабжение и водоотведение»

Форма обучения: очно-заочная, заочная

Тула, 2011 г

Методические указания к лабораторным работам составлены доцентом Л.В.Кашинцевой и обсуждены на заседании кафедры Аэрологии, охраны труда и окружающей среды горно-строительного факультета.

протокол  №___  от "___"____________ 2010 г.

Зав. кафедрой ________________ Э.М. Соколов

Методические указания к лабораторным работам пересмотрены и утверждены на заседании кафедры Аэрологии, охраны труда и окружающей среды горно-строительного факультета.

протокол  №___  от "___"____________ 20___ г.

Зав. кафедрой ________________ Э.М. Соколов

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ

Цель работы: выработать у студентов знания в области оценки шумового режима в жилых зданиях от источников внешнего шума, оценивать их соответствие санитарным нормам и разрабатывать мероприятия по защите от шума.

Основные задачи:

- изучить нормируемые параметры постоянного шума;

- рассчитать октавные уровни звукового давления в расчетной точке;

- оценить превышение уровня звукового давления над нормативным;

- оценить эффективность защиты от источников внешнего шума с помощью экранов.

2. Основные теоретические сведения.

Основными источниками внешнего шума в городах являются транспортные потоки, промышленные и энергетические предприятия и их отдельные установки.

Основными характеристиками источников внешнего шума для промышленных и энергетических предприятий являются уровни звуковой мощности LР экв в восьми октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000,  8000 Гц и фактор направленности излучения в направлении расчетной точки Ф (Ф = 1, если фактор направленности не известен).

Расчетные точки на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам и другим зданиям, следует выбирать на расстоянии 2 м от фасада здания, обращенного в сторону источника шума и на высоте 12 м от поверхности земли; для малоэтажных зданий - на уровне окон последнего этажа.

Нормируемыми параметрами постоянного шума в расчетных точках являются уровни звукового давления Lдоп, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц. Для ориентировочных расчетов допускается использование уровней звука LА доп , дБА и эквивалентных уровней звука LА доп экв, дБА..

Допустимые уровни звукового давления Lдоп, дБ, допустимые уровни звука, LА доп  дБА и допустимые эквивалентные уровни звука LА доп экв, дБА в помещениях жилых и общественных зданий следует принимать по таблице 1.

Для защиты жилого района от источников внешнего шума следует принимать следующие меры: использование шумозащитных экранов в виде естественных или искусственных элементов рельефа местности: откосов выемок, насыпей, стенок, заборов, галерей, а также их сочетание (например, насыпь + стенка).

Для жилых районов в городской застройке наиболее эффектным является расположение шумозащитных зданий в виде экранов, защищающих от источников шума внутриквартальное пространство. В качестве зданий-экранов могут использоваться здания нежилого назначения: магазины, гаражи, предприятия коммунально-бытового обслуживания; однако эти здания, как правило, имеют не более двух этажей, в силу чего их экранирующий эффект невелик. Наиболее эффективны многоэтажные шумозащитные жилые и административные здания.

В качестве шумозащитных жилых зданий могут выступать:

– здания со специальным архитектурно-планировочным решением, предусматривающим ориентацию в сторону источника внешнего шума подсобных помещений квартир (кухни, ванные комнаты, санузлы), внеквартирных коммуникаций (лестнично-лифтовые узлы, коридоры), а также не более одной комнаты в квартирах с тремя жилыми комнатами и более;

– здания с шумозащитными окнами на фасаде, обращенном в сторону магистрали, обеспечивающими требуемую защиту от шума.

Для обеспечения максимального эффекта экранирования шумозащитные здания должны быть достаточно высокими и протяженными и находиться как можно ближе к источнику шума. Они должны располагаться на минимальном расстоянии от магистральных улиц и железных дорог с учетом градостроительных норм и звукоизоляционных характеристик наружных ограждающих конструкций.

По акустической эффективности здания-экраны превосходят такие средства, как экранирующие сооружения в виде кавальера, экраны-стенки или полосы зеленых насаждений. Это позволяет рационально использовать городскую территорию за счет уменьшения разрывов между источниками внешнего шума и жилой застройкой.

Таблица 1

Допустимые уровни проникающего шума (СНиП 23-03-2003)

| #G0 NN пп | Назначение помещений | Время суток | Допустимые уровни звукового давления L доп, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  | Допустимые уровни звука LА доп и эквивал. уровни звука LА доп экв, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Жилые комнаты квартир: | 7-23 ч. | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 |
|  |  | 23-7 ч. | 55 | 44 | 35 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 30 |
| 2. | Жилые помещения домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов и пр. | 7-23 ч. | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 |
|  |  | 23-7 ч. | 55 | 44 | 35 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3. | Помещения офисов, рабочие помещения, кабинеты в административных зданиях, конструкторских, проектных и научно-исслед. организациях |  | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |
| 4. | Палаты больниц и санаториев | 7-23 ч. | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 |
|  |  | 23-7 ч. | 51 | 39 | 31 | 24 | 20 | 17 | 14 | 13 | 25 |
| 5. | Кабинеты врачей медицинских учреждений |  | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 |
| 6. | Классные помещения, учебные кабинеты, аудитории учебных заведений, конференц-залы, читальные залы библиотек, зрительные залы кинотеатров и пр. |  | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 |
| 7. | Залы кафе, ресторанов, столовых, фойе театров и кинотеатров |  | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 43 | 55 |
| 8. | Торговые залы магазинов, пассажирские залы вокзалов и аэропортов, спортивные залы |  | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |

#### 3. Задание  к  работе

Задача 1.

Источником внешнего шума на территории комбината N являются трубы-турбодувки высотой Ни.ш.  С правой стороны от источника шума расположены производственные здания комбината, автодорога, водохранилище. Расстояние от источника шума до расчетной точки r. На некотором расстоянии от источника шума расположено здание больницы, в помещениях которой следует определить уровни звукового давления. Расчетная точка Р.Т. расположена на равном расстоянии от углов переднего фасада здания.

Транспортным шумом от автомагистрали можно пренебречь, т.к. здание больницы находится в акустической тени от источника транспортного шума.

Схема территории комбината и прилегающей к ней жилой застройки показана на рис.1.  Исходные данные для расчета приведены в табл. 1.

Рис. 1. Схема территории комбината  N и прилегающей к ней жилой застройки

##### Исходные данные для расчетов

Таблица 2.

| № варианта | № назначения помещений (табл.1) | Уровни звуковой мощности источника шума Lp, дБ на среднегеометрических частотах октавных полос, f, Гц |  |  |  |  |  |  |  | Геометрические размеры, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Ни.ш. | А | В | L |
| 1 | 7 | 120 | 120 | 119 | 118 | 120 | 122 | 124 | 125 | 20 | 247 | 70 | 83 |
| 2 | 5 | 119 | 120 | 120 | 121 | 121 | 122 | 123 | 124 | 24 | 314 | 65 | 106 |
| 3 | 1 | 117 | 118 | 117 | 119 | 119 | 121 | 122 | 123 | 30 | 303 | 82 | 110 |
| 4 | 4 | 115 | 116 | 117 | 116 | 118 | 119 | 121 | 122 | 35 | 265 | 85 | 105 |
| 5 | 2 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 114 | 115 | 28 | 306 | 67 | 87 |
| 6 | 2 | 107 | 107 | 108 | 109 | 108 | 109 | 113 | 114 | 32 | 274 | 64 | 92 |
| 7 | 6 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 110 | 112 | 113 | 23 | 290 | 85 | 115 |
| 8 | 3 | 113 | 114 | 114 | 115 | 114 | 116 | 118 | 120 | 27 | 277 | 73 | 125 |
| 9 | 1 | 106 | 107 | 108 | 109 | 111 | 111 | 113 | 116 | 34 | 223 | 81 | 96 |
| 0 | 4 | 116 | 118 | 119 | 120 | 120 | 121 | 123 | 125 | 31 | 259 | 79 | 122 |
|  |  | д |  |  |  |  |  |  |  | з | е | ж | д |

Примечание.

Исходные данные для выполнения работы должны быть выбраны из таблиц в соответствии с индивидуальным шифром студента. Для получения индивидуального шифра следует записать номер своей группы из шести цифр и прибавить к нему номер своего варианта (к примеру: номер группы – 720182; номер варианта – он же порядковый номер фамилии студента по журналу посещаемости – 02; получится 720182+02=720184).  В конце полученного номера следует приписать номер своего варианта – получится строка из восьми цифр. Под выписанными цифрами ставятся первые буквы русского алфавита:

Номер группы – 720182;   Номер варианта – 02

720182+02=720184;

720184-02

абвгде-жз

Из каждого вертикального столбца таблицы вариантов выбирается значение, стоящее в строке, номер которой соответствует номеру соответствующей буквы.

Например, для приведенного выше шифра из таблицы 2 выписываем следующие исходные данные:

Lp 63 = 113 дБ; Lp 125 = 114 дБ; … Lp 8000 = 120 дБ; Н и.ш.= 24м,  А =265м,  В= 79м,  L= 125м.

Задача 2.

Источником внешнего шума на территории комбината N являются трубы-турбодувки высотой Ни.ш... С правой стороны от источника шума расположена санитарно-зажитная зона (в виде зеленых насаждений и водохранилища). На некотором расстоянии от источника шума расположено здание больницы (размеры: длина 42 м., ширина 20 м, высота 18 м), в помещениях которой следует определить уровни звукового давления. Перед зданием больницы построено жилое здание (размеры: длина 60 м., ширина 22 м, высота 28 м), которое служит экраном между источником шума и расчетной точкой. Расчетная точка Р.Т. расположена на равном расстоянии от углов переднего фасада здания. Расстояние от источника шума до расчетной точки r.  Принять: t = 22 м, С = 20 м, k = 9 м, m = 6 м.

Схема территории комбината и прилегающей к ней жилой застройки показана на рис.2.     Исходные данные для расчета приведены в табл. 2

Расчитать:

1. Октавные уровни звукового давления L, в расчетной точке, создаваемые источником шума (трубами-турбодувками). Расчет производить в соответствии с п. 4.1.

2. Уровни звукового давления в помещениях больницы Lпом. Расчет производить в соответствии с п. 4.2.

3. Превышение уровня звукового давления над нормативным  L. Расчет производить в соответствии с п. 4.3.

4. Предельно-допустимые уровни звуковой мощности оборудования Lp ПДУ. Расчет производить в соответствии с п. 4.4.

5. Сделать вывод. Предложить мероприятия по снижению шума до допустимых величин.

Рис. 2. Схема территории комбината  N и прилегающей к ней жилой застройки

4.  Методика  проведения  акустического  расчета

  - Определение уровней звукового давления в расчетных точках

Октавные уровни звукового давления L (дБ) в расчетных точках от одного источника шума следует определять по формуле:

L=Lp + 10 · lg Ф – 10 · lg  – 20 · lg r – а ·r / l000 + Lотр – Lс,                     (1),

где Lp - октавный уровень звуковой мощности источника шума, дБ (принимается по 8 октавным полосам в зависимости от варианта по табл. 2);

Ф - фактор направленности источника шума, безразмерный; для ненаправленного источника шума Ф=1; при оценке шума, создаваемого источником с неизвестным Ф, его следует считать ненаправленным;

 - пространственный угол (в стерадианах), в который излучается шум; для источника, излучающего шум в пространство –  = 4; для источника шума, расположенного на поверхности территории или ограждающих конструкций зданий и сооружений = 2; для источника шума, расположенного в двухгранном углу, образованном ограждающими конструкциями зданий и сооружений  = , для источника шума, расположенного в трехгранном углу  =  Численные значения величины 10lgсоставляет 2, 5, 8, 11 дБ при равных соответственно 24.

Источник шума, находящийся над поверхностью территории или на ограждающих конструкциях зданий и сооружений (рис. 1), следует считать расположенным в пространстве при выполнении условия Ниш > 0,5 r, где  Ниш –  высота источника шума над поверхностью территории; r – расстояние (м) от акустического центра источника шума до расчетной точки; за акустический центр источника шума, расположенного на поверхности, принимается проекция его геометрического центра на поверхность (см. рис. 1); у источника в пространстве акустический и геометрический центры совпадают.

а - коэффициент поглощения звука в воздухе (дБ/км), принимаемый по таблице 3; при г 50 м поглощении звука в воздухе не учитывается.

### Таблица  3

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент поглощения звука в воздухе, а, дБ/км | 0,04 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,126 | 0,159 | 0,2 |

Lотр =n, дБ - повышение уровня звукового давления вследствие отражений звука от больших поверхностей (земля, стена, угол двух стен), расположенных на расстоянии от расчетной точки, не превышающем 0,1 r; n – число отражающих поверхностей (n  З, поверхность земли не включается в число n, если отражение от нее уже учтено в значении пространственного угла );

Lс - дополнительное снижение уровня звукового давления элементами окружающей среды.

Lс = зел · L+ Lпов  + Lэкр                                                                               (2)

где зел,  дБ/м – коэффициент ослабления звука полосой лесонасаждений с деревьями высотой не менее 5 м, с заполнением подкронового пространства кустарником. Коэффициент зел равен снижению уровня звукового давления на 1 м лесополосы и определяется по формуле (3) или по таблице 4:

зел = 0,013f,   (3)

где: f - среднегеометрическая частота отавной полосы, Гц.

Таблица 4

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| зел, дБ/м | 0,04 | 0.05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,126 | 0,159 | 0,2 |

L - ширина защитной лесополосы, м. Снижение шума полосами лесонасаждений оценивается при помощи формулы (3) для ширины полосы L не более 100 м. При ширине полосы, превышающей 100 м, снижение шума принимается постоянным, соответствующим L = 100м.

Lпов - снижение уровня звукового давления поверхностью земли, воды, кровлями зданий на частотах f из интервала fв – fн .

При распространении звука над поверхностью земли, поросшей травой (например, над полем с сельскохозяйственными растениями) или покрытой снегом, звук претерпевает дополнительное снижение уровня Lпов (дБ), которое определяется в следующей последовательности. Определяют нижнюю fн и верхнюю fв границы интервала частот, в котором происходит снижение уровня шума по формулам:

fн = 2  10/3r;      fв =20r / Hр.т Hи.ш  ;                                                                  (4)

где Ни.ш,  м – высота источника шума (см. исходные данные).

Формула (4) справедлива при условии условии Нр.т  1м; Hи.ш  1м.

Hр.т = 12 м. (Согласно СНиП 23.03 –2003 расчетная точка для определения уровня шума принята на расстоянии 2 м от фасада здания, обращенного в сторону источника шума, на высоте 12 м от поверхности земли).

Lпов = 20 lg r 10 lg [2100f4+f21000Hр.т⋅Hи.ш2]                                       (5)

При  f в < 63 Гц  принимаем  Lпов = 0.

Lэкр – снижение уровня звукового давления экранами, расположенными между источником шума и расчетной точкой. При отсутствии экранов Lэкр = 0.

Снижение уровня звукового давления экраном (здание, стена, насыпь), расположенным между источником шума и расчетной точкой  Lэкр i (i =1,2,3) на каждом из путей, указанных на рисунках 3, 4 следует по номограмме на рисунке 5 в зависимости от произведения  f  i (Гц м).

Здесь  f - среднегеометрическая частота отавной полосы (Гц);

i  = ai + bi - di;

ai + bi - длина кратчайшего пути (м) от источника шума до расчетной точки, проходящего через i - ю кромку экрана;  di - кратчайшее расстояние (м) между источником шума и расчетной точкой (на рис. 3  di = d1= d2= d3 = l).

Расстояния a1;  b1;  d1  следует определять в м.  по рис. 2 (вид с боку), вычерченного в масштабе 1:1000 (в 1 см на плане 10 м на местности).

Расстояния a2;  b2;  d2  и a3;  b3;  d3  следует определять в м. по рис. 2 (вид с верху А-А), вычерченного в масштабе 1:1000.

По формуле i  = ai + bi - di необходимо рассчитать 1, 2,3.

Lэкр i (i =1,2,3) на каждом из путей следует по номограмме на рисунке 5 в зависимости от произведения  f  i (Гц м).

Результирующее снижение уровня звукового давления Lэкр (дБ) следует определять по формуле (7):

ΔLэкр=−10lgi=1310−0.1ΔLэкр.i

(7)

здесь  i = 3

Результаты следует свести в таблицу 5.1.

| fi | 1 fi | 2 fi | 3 fi | Lэкр 1 | Lэкр 2 | Lэкр 3 | Lэкр (формула 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8000 |  |  |  |  |  |  |  |

Для источника больших размеров по сравнению с расстоянием до экрана (см. рис. 4в) за расстояние ai +bi, следует принимать длину кратчайшего пути от расчетной точки до поверхности источника шума, проходящего через верхнюю кромку экрана, а за di - кратчайшее расстояние от расчетной точки до источников шума, ближайших к кромкам экрана.

Рис. 3. Расчетная схема для определения акустической эффективности экран стенки

Рис. 4.  Расчетные схемы для определения эффективности экранирования шума:

а – зданием;

б – откосом выемки;

в – стенкой в случае крупноразмерного источника шума.

Рис.5. График для определения снижения уровней звукового давления экрана

Рассчитать: октавные уровни звукового давления L (дБ) от источника шума в расчетной точке по формуле (1).   Результаты расчетов свести в таблицу 5.2.

Таблица 5.2

| Среднегеометрические частоты октавных полос, f, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень звуковой мощности Lp, дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10·lgФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10·lg  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20·lg r |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численное значение а ·r / l000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lотр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Октавные уровни звукового давления L, дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2  Расчет звукового давления  внутри жилого помещения

Ожидаемые уровни шума внутри жилого помещения могут быть определены по формуле:

Lпом = L - Δ Lок,                                                                                                       (8)

где L – октавный уровень звукового давления, рассчитанный (по формуле 1) в расчетной точке на расстоянии 2 м снаружи ограждающих конструкций, дБ;

Δ Lок - снижение шума конструкцией окна в октавных полосах.

При открытой форточке (узкой створке, фрамуге), как это требуется санитарными нормами из условий вентиляции жилых помещений для меблированных жилых комнат и рабочих кабинетов Δ Lок = 15 дБ. [2, 3].

4.3  Определение превышения уровня звукового давления над нормативным L, дБ

Превышение (или требуемое снижение) уровней шума Δ Lтр, дБ, в октавных полосах следует определять для каждой расчетной точки  по формуле:

Δ Lтр = L - Lдоп ,                                                                             (9)

где L  – октавный уровень звукового давления в расчетной точке, дБ;

Lдоп - допустимый октавный уровень звукового давления, дБ, (определяют по таблице 1).

Если расчетный уровень звукового давления L не превышает допустимый  Lдоп , то Δ Lтр рассчитывать не надо. Соответственно не нужно выполнять п. 4.4.

4.4  Определение предельно-допустимых уровней звуковой мощности оборудования Lp ПДУ, дБ

Lp ПДУ = Lp – Δ Lтр ,                                                                                                (10)

где Lp - октавный уровень звуковой мощности источника шума, дБ (принимается по 8 октавным полосам в зависимости от варианта по табл. 2);

Δ Lтр – превышение уровней шума над нормативным (рассчитывается по формуле 9).

Результаты расчетов свести таблицу 6.

Таблица 6

|  | Уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами f, Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Нормативные уровни звукового давления, СНиП 23-03-2003 Lнорм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные октавные уровни звукового давления L, дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Превышение уровня звукового давления L, дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельно-допустимые уровни звуковой мощности оборудования Lp ПДУ, дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вывод:

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Назовите основные источники внешнего шума.

- Назовите основные физические характеристики источников внешнего шума.

- Где выбирается расчетные точки для проведения акустического расчета на территории, непосредственно прилегающей к жилой застройке?

- Какие параметры постоянного шума нормируются по СНиП 23-03-2003?

- Какие средства (способы) применяются для защиты жилых зданий от источников внешнего шума?

- Приведите наиболее эффектные средства защиты жилых зданий от внешнего шума.

- Перечислите архитектурно-планировочные особенности шумозащитных зданий.

- Как производится расчет звукового давления  от источника внешнего шума внутри жилого помещения?

- Напишите формулу для определения превышения уровня звукового давления над нормативным.

- Как определяются предельно-допустимые уровни звуковой мощности оборудования?

###### 6. Список литературы

1. #M12291 871001211 СНиП 23-03-2003. Защита от шума#S. М.: Госстрой России, 2003.

2. #M12291 901703278Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки#S. М.: Минздрав РФ, 1996.

3. Методические рекомендации по оценке необходимого снижения звука у населенных пунктов и определению требуемой акустической эффективности экранов с учетом звукопоглощения (УТВЕРЖДЕНЫ #M12291 901876140распоряжением Минтранса России N ОС-362-р от 21.04.2003 г#S)

4. Руководство по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения шума. ЦНИИП градостроительство, М., 1984.