|  | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАРАЧЕВСКИЙ ФИЛИАЛ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс» |
| --- | --- |

Кафедра «Технология машиностроения»

Д.А. Ветчинников

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТИПОВЫХ РАСЧЕТОВ ПО ДЕТАЛЯМ МАШИН И ОСНОВАМ КОНСТРУИРОВАНИЯ

Дисциплина  – «Детали машин и основы конструирования»

Направление – 151900.62 «Конструкторско-технологическое

обеспечение машиностроительных производств»

- Карачев 2012

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Введение.                                                                                                       3

Первая группа задач – расчёт резьбовых соединений.                           4

Вторая группа задач – расчёт сварных конструкций.                            14

Требования к оформлению работы                                                           24

Рекомендуемая литература                                                                         25

Введение.

В ходе изучения дисциплины "Детали машин и основы конструирования" студенты выполняют типовой расчет. Типовой расчет включает в себя расчёт резьбовых и сварных соединений.

Студенты выбирают задачи самостоятельно по следующей схеме:

- номер задачи выбирается по первой букве фамилии студента

| Первая буква фамилии студента | Номер задачи |
| --- | --- |
| А, Л, Х | 1, 2 |
| Б, М, Ц | 3, 4 |
| В, Н, Ч | 5, 6 |
| Г, О, Ш | 7, 8 |
| Д, П, Щ | 9, 10 |
| Е, Р, Э | 1, 6 |
| Ж, С, Ю | 2, 7 |
| З, Т, Я | 3, 8 |
| И, К, У, Ф | 4, 10 |

- вариант исходных данных равен последней цифре шифра зачетной книжки.

Например:

- студент Попов А.Б., номер зачётки 9802478 выполняет задание № 9 и 10 вариант 8;

- студент Фуфайкин Ф.Ф., шифр 639740 выполняет задание № 4 и 10 вариант 0.

- Первая группа задач – расчёт резьбовых соединений.

Задача 7 (Первая группа задач – расчёт резьбовых соединений)

Определить в поперечно-свёртной муфте (рис. 7) диаметр болтов, расположенных по окружности диаметром D1 в количестве m штук. Передаваемая валом мощность N при угловой скорости ω. Нагрузка постоянная. Расчёт выполнить для болтов, установленных в отверстии с зазором и без зазора.

Рис. 7. Соединение полумуфт

| Вариант | N, кВт | ω, рад/с | m | D1, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 | 8 | 4 | 135 |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 135 |
| 3 | 14 | 5 | 4 | 155 |
| 4 | 16 | 9 | 4 | 155 |
| 5 | 18 | 6 | 4 | 180 |
| 6 | 22 | 4 | 4 | 180 |
| 7 | 24 | 5 | 4 | 180 |
| 8 | 27 | 6 | 6 | 220 |
| 9 | 30 | 7 | 6 | 220 |
| 0 | 32 | 4 | 6 | 220 |

Задача  8 (Первая группа задач – расчёт резьбовых соединений)

Рассчитать болты, крепящие кронштейн металлической колонки (рис. 8). Сила Q действует под углом α. Нагрузка статическая. Материал болтов сталь Ст3. Коэффициент трения между стеной и кронштейном  f = 0,3.

Рис. 8.  Крепление кронштейна

| Вариант | Q, кН | L, м | C, м | b, м | α, рад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8,5 | 0,4 | 0.35 | 0,55 | π/9 |
| 2 | 8 | 0,45 | 0,32 | 0,5 | π/6 |
| 3 | 7,5 | 0,45 | 0,32 | 0,5 | π/8 |
| 4 | 7 | 0,5 | 0,3 | 0,45 | π/6 |
| 5 | 6,5 | 0,5 | 0.3 | 0,45 | 0 |
| 6 | 6 | 0,55 | 0,28 | 0,4 | π/10 |
| 7 | 5,5 | 0,6 | 0,27 | 0,4 | π/8 |
| 8 | 5 | 0,65 | 0,25 | 0,35 | π/6 |
| 9 | 4,5 | 0,7 | 0,25 | 0,35 | 0 |
| 0 | 4 | 0,75 | 0,23 | 0,3 | π/10 |

2.  Вторая группа задач – расчёт сварных конструкций.

Задача  7 (Вторая группа задач – расчёт сварных конструкций)

Рассчитать сварные швы хомута с двутавровой балкой (рис. 17) и подобрать сечение хомута  b x δ, изготовленного из стали Ст3. нагрузка P статическая.

Рис. 17. Хомут на двутавровой балке

| Вариант | P, кН |
| --- | --- |
| 1 | 110 |
| 2 | 120 |
| 3 | 130 |
| 4 | 140 |
| 5 | 150 |
| 6 | 160 |
| 7 | 170 |
| 8 | 180 |
| 9 | 190 |
| 0 | 200 |

Задача  8  (Вторая группа задач – расчёт сварных конструкций)

Рассчитать сварное соединение растяжки с косынкой (рис. 18), приваренной к плите. Подобрать сечение растяжки, выполненной из уголков. Угол наклона растяжки α. Действующее усилие Q статическое. Толщина косынки δ = 10 мм. Сварка ручная.

Рис. 18.  Сварка растяжки с косынкой

| Вариант | Q, кН | α, рад |
| --- | --- | --- |
| 1 | 150 | π/6 |
| 2 | 155 | π/4 |
| 3 | 160 | π/3 |
| 4 | 140 | π/6 |
| 5 | 130 | π/4 |
| 6 | 120 | π/3 |
| 7 | 165 | π/6 |
| 8 | 135 | π/4 |
| 9 | 145 | π/3 |
| 0 | 125 | π/6 |

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ

1. Расчетно-графические работы выполняются на листах писчей бумаги формата А4 (210 × 297 мм) или в тетради в клеточку. Текст и рисунки наносятся только на одну сторону листа формата А4. Выполнение рисунков «от руки» не допускается.

2. Первая страница представляет собой титульный лист, образец которого приведен ниже.

3. На второй странице записывается условие задания, вычерчивается заданная схема и выписываются из таблицы все данные (для соответствующего варианта).

4. Решение задачи начинается с третьей страницы, на которой вычерчивается схема. Схема выполняется аккуратно, четко и в таком масштабе, который позволит ясно изобразить все необходимые размеры, векторы сил, моментов и т.д.

Образец титульного листа

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАРАЧЕВСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ – УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС»

Кафедра «Технология машиностроения»

ТИПОВЫЕ РАСЧЕТЫ

ПО ДЕТАЛЯМ МАШИН

И ОСНОВАМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Вариант №  __

Студент ______________

Группа _______________

Преподаватель _________

Карачев 2012

Рекомендуемая литература

- Детали машин в примерах и задачах/ С.Н.Ничипорчик, М.И.Корженцевский, В.Ф.Калачёв и др.- 2-е изд.-Мн.:"Выш.школа", 1981.-432 с., ил.

- Ицкович Г.М. Чернавский С.А. и др. Сборник задач и примеров расчёта по курсу деталей машин.-  М. "Машиностроение", 1975.- 286 с.

- Иванов М.Н. Детали машин.- М.: "Высшая школа", 1991.-383 с.: ил.

- Серенсен С.В., Когаев В.П., Шнейдерович Р.М. Несущая способность и расчёты деталей машин на прочность. – М "Машиностроение". 1983.- 343 с.: ил.

- Биргер И.А., Иосилевич Г.Б., Резьбовые соединения.- М.: "Машиностроение",1973.-256 с.

- Клячкин Н.Л. Расчёт групповых резьбовых соединений.-М.: "Машиностроение", 1972.- 386 с.

- Николаев Г.А. и др. Проектирование сварных конструкций в машиностроении.- М.: "Машиностроение", 1975.- 212 с.

- Гузенков П.Г. Теория механизмов и машин детали машин. Методические указания и задания на контрольные работы. М "Высшая школа", 1966.- 93 с.

- Игнатович А.М., Марков А.Н., Детали машин. Методические указания и контрольные задания.- М.: "Высшая школа", 1975.-95 с.