Задача 1: На рисунке 1 приведена механическая характеристика трехфазного короткозамкнутого асинхронного двигателя. Известна перегрузочная способность двигателя , индуктивное сопротивление короткого замыкания Хк. Схема соединения обмотки статора – звезда. Линейное напряжение сети Uл, частота 50 Гц.

ОПРЕДЕЛИТЬ:         а) номинальную мощность двигателя;

б) номинальное скольжение;

в) число пар полюсов;

г) приведенное активное сопротивление ротора;

д) отношение пускового тока в обмотке статора к номинальному току;

е) значения моментов, соответствующих восьми значениям скольжения: Sн; Sк; 0, 1; 0, 2; 0,4; 0, 8; 1,0

Построить характеристику М=f(s)

| Номер варианта | # Данные |  |  |  | Номер варианта | Данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хк, Ом | Uл, В | l | λ |  | Хк, Ом | Uл, В | l | λ |
| 1 | 0,12 | 127 | 10 | 2,0 | 6 | 0,062 | 220 | 2 | 2,0 |
| 2 | 0,054 | 220 | 5 | 2,5 | 7 | 0,08 | 220 | 3 | 3,0 |
| 3 | 0,06 | 380 | 2 | 2,5 | 8 | 0,1 | 220 | 5 | 1,7 |
| 4 | 0,08 | 127 | 2,5 | 2,5 | 9 | 0,054 | 220 | 2 | 2,0 |
| 5 | 0,1 | 127 | 3 | 3,0 | 10 | 0,056 | 220 | 3 | 3,0 |

Задача 2: По номинимальным данным трехфазного короткозамкнутого асинхронного двигателя Uнф, Рн, н, cos, н, nн, частота сети f1=50Гц.

ОПРЕДЕЛИТЬ:   	а) номинальный ток в обмотке статора;

б) номинальный момент на валу ротора;

в) приведенное активное сопротивление ротора;

г) потери мощности на нагрев обмоток;

д) потери механические и магнитные;

е) значения моментов, соответствующих семи значениям скольжения: Sн; Sк; 0, 1; 0, 2; 0,4; 0, 8; 1,0

Построить механическую характеристику двигателя.

Примечание:  а) потерями холостого хода можно пренебречь,

б) потери в обмотках статора принять равными потерям в обмотках ротора.

| Номер варианта | Данные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рн, кВт | nн, мин-1 | Cos, н | Uнф, В | н, % |
| 1 | 10,0 | 2880 | 0,90 | 127 | 84,0 |
| 2 | 15,0 | 2800 | 0,89 | 220 | 85,0 |
| 3 | 20,0 | 2840 | 0,88 | 380 | 87,0 |
| 4 | 7,5 | 2820 | 0,87 | 127 | 83,5 |
| 5 | 10,0 | 1440 | 0,86 | 220 | 84,5 |
| 6 | 100 | 1430 | 0,84 | 380 | 87,0 |
| 7 | 150 | 1440 | 0,85 | 127 | 88,0 |
| 8 | 200 | 970 | 0,88 | 220 | 90,0 |
| 9 | 17,0 | 960 | 0,84 | 380 | 84,0 |
| 10 | 13,0 | 950 | 0,90 | 220 | 86,0 |