Компьютерный расчет характеристик выходных сигналов электрических цепей.

Для заданной электрической цепи по известному входному сигналу Uвх(t) требуется построить выходной сигнал Uвых(t), а затем произвести вычисление его амплитудной характеристики – минимума сигнала .

Задание входного сигнала

| Входной сигнал | Рабочий набор данных |
| --- | --- |
|  | a = 12 В/с; b = 12 В/с; ; ; |

Задание передаточной характеристики

| Выходной сигнал | Рабочий набор данных |
| --- | --- |
|  | a = 5 B b = 0.05 Uвх1 = 10 B |

Введение

Правила и порядок выполнения работы

Работа содержит следующие пункты:

- Постановка задачи.

- Анализ задачи.

- Приведение графического представления входного сигнала и/или передаточной характеристики к аналитическому виду.

- Разработка структуры приложения в виде проекта, состоящего из отдельных файлов.

- Определение назначения всех функций проекта.

- Разработка отдельных функций проекта.

- Полный текст программы на языке С++ с необходимыми комментариями, поясняющими назначение отдельных функций.

- Контрольный расчет, выполненный в  одной из математических систем, (предпочтительно в системе Maxima).

- Построение графиков.

- Выводы.

- Список использованной литературы и содержание.

Изучаемые темы:

- Интегрированная среда разработки программ  IDE NetBeans.

- Создание в этой среде многофайлового проекта.

- Работа с массивами.

- Работа с функциями.

- Работа с файлами.

- Создание приемлемого интерфейса для курсовой работы.

- Работа в математической системе Maxima. Использование системы Maxima  для проведения контрольных расчетов и построения графиков входных и выходных сигналов электрической цепи.

- Заключение

Общая постановка задачи.

Предлагаемая работа посвящена решению задач анализа и компьютерного расчета некоторых характеристик сигналов электрических цепей.

В работе необходимо для заданной электрической цепи (рис.1) по известному входному сигналу Uвх(t) и передаточной характеристике цепи  построить выходной сигнал Uвых(t), а затем определить некоторую характеристику выходного сигнала W. Параметр W в нашем случае представлен в виде амплитудной характеристики – минимума сигнала .

Электрическая цепь задана своей передаточной характеристикой Uвых=f(Uвх).

электрическая цепь

Uвх(t)

Uвых(t)

Рис.1. Электрическая цепь

На входе электрической  цепи действует  входной сигнал Uвх(t), заданный в виде аналитического выражения.

Заданная передаточная характеристика электрической цепи функционально связывает в каждый момент времени  выходной сигнал Uвых с входным Uвх. Передаточная характеристика также может быть задана аналитически.

Интервал наблюдения сигнала определяется своим начальным(tнач)  и конечным (tкон) значениями. Анализируемый сигнал должен наблюдаться в N равноотстоящих точках указанного интервала наблюдения.

Заданы определенные рабочие наборы исходных данных, относящиеся к входному сигналу и к передаточной характеристике соответственно.

Вычисляют характеристику W с одинаковой  заданной погрешностью <= 0,01. Погрешность вычисления величины W зависит от количества расчетных точек N.Этот расчет придется выполнять многократно, причем, в каждом последующем вычислении количество расчетных точек удваивается, что и обеспечивает  вычисление W с большей точностью. Когда заданная точность вычислений достигнута, вычисления должны быть закончены.

Для выполнения этого пункта  можно организовать итерационный цикл. При каждом прохождении цикла проводится сравнение последнего вычисленного значения W и значение этой же величины, полученное при предыдущем выполнении цикла. Будем называть ее V. В случае  если выполняется условие p<=, где p=|W-V| ,  точность считается достигнутой, и последнее вычисленное значение величины W берется в качестве окончательного результата; в противном случае итерационный цикл продолжается, причем в качестве  нового значения  величины V принимается очередное только что полученное значение W.

Замечания.

1.Величина V  для первого прохода оказывается неопределенной, поэтому  ее начальное значение надо выбрать таким, чтобы обеспечить повторное выполнение цикла.

2.Начальное значение величины N обычно выбирается при выполнении контрольного расчета. В нашем случае можно взять начальное  значение N,  равным 11.

3.Для того, чтобы количество итераций не было чрезмерно большим, можно заранее договориться о выборе допустимого количества итераций, при превышении которого на экран монитора выводится сообщение “ требуемая точность при заданных условиях  не может быть достигнута”.

В качестве инструмента для разработки программы предлагается использовать интегрированную среду разработки программ  IDE NetBeans, начиная с версии 6.5.1 и выше. NetBeans работает на многих платформах, например, Windows. Легко устанавливается и используется.

Требования к программе:

- Ваша программа должна быть написана на языке  С++ с использованием технологии структурного программирования.

- Программа должна иметь простую структуру с определенной иерархической упорядоченностью.

- Программа должна позволять осуществить быструю модификацию.

- Программа должна иметь высокую надежность и легкое сопровождение.

Разрабатываемая программа должна обеспечивать выполнение следующих пунктов:

- Возможность вывода на экран монитора содержимого файла “TitleList.txt”.

- Вывод на экран пунктов меню, демонстрирующих возможности работы вашего проекта.

- Представление значений моментов времени, значений входных и выходных сигналов в N- равноотстоящих точках заданного диапазона наблюдения в виде таблицы на экране монитора.

- Возможность хранения полученных значений массивов времени, входного и выходного сигналов в трех разных файлах, например, “f1.txt”,  “f2.txt” , “f3.txt”. Эти файлы создаются непосредственно в процессе работы вашей программы.

- Определение некоторой характеристики выходного сигнала W в соответствии с вашим  конкретным заданием и заданной точностью и вывод   полученного значения W на экран монитора.

Замечание.

Файл “TitleList.txt” создается до начала работы над программой и содержит титульный лист работы. Файл может храниться в той же папке, в которой хранится сам проект.

Заданная точность  вычисления параметра  W      =0,01.

Указания к выполнению работы

Анализ задачи.

В соответствии с поставленной задачей требуется разработать программу на языке программирования C++ , которая выполняет следующие операции:

- Осуществляет чтение из текстового файла содержимое титульного листа вашей работы.

- Организует и выводит на экран меню, позволяющее работать с отдельными функциями программы.

- Формирует массивы отсчетов времени, входного и выходного сигналов в N – равноотстоящих точках интервала наблюдения сигнала и отображает эти массивы на экране монитора в виде таблицы значений соответствующих отсчетов.

- Организует хранение отсчетов времени, входного и выходного сигналов в трех отдельных файлах.

- Обеспечивает вычисление заданной характеристики выходного сигнала с определенной точностью и отображает полученный результат на экране монитора.

Разработка структуры проекта.

В зависимости от сложности решаемой вами задачи  и целей программирования ваш проект может быть разбит на несколько отдельных файлов. В процессе анализа задачи вы определите наиболее удобную конфигурацию вашего проекта c точки зрения  разбиения его на файлы.

Программа разрабатывается в интегрированной среде разработки  IDE NetBeans. Программа должна быть выполнена в виде проекта, состоящего из отдельных файлов.

Например, один из разрабатываемых вами файлов будет содержать ваш собственный заголовочный файл с прототипами ваших собственных функций.

Другой файл может содержать вашу главную функцию с именем main().Эта функция определяет алгоритм решения всей вашей задачи.

Третий файл может содержать определения всех ваших функций. Вариант конфигурации вашего проекта вы выбираете сами.

Реализация проекта.

- Создание и сохранение  проекта в среде IDE NetBeans в соответствии с разработанной структурой проекта.

- Разработка отдельных функций проекта в соответствии с их назначением.

- Написание программного кода всех функций.

- Отладка программы  на предмет нахождения синтаксических ошибок и запуск программы.

Оформление пояснительной записки

Пояснительная записка должна содержать в себе все пункты, перечисленные во введении, где описаны правила и порядок выполнения работы.

Замечания

- В математической системе Maxima произвести контрольный расчет в N равноотстоящих точках заданного диапазона  t [Tнач –Tкон]  значений входного и выходного сигналов в соответствии с вашим конкретным заданием. Эти графики в дальнейшем можно будет сравнить с графиками, построенными вами в соответствии со значениями, полученными программным путем. Именно поэтому в программе должна присутствовать функция, которая позволяет  сохранить значения массива времени, массивов входного и выходного сигналов в файлах. Совпадение этих графиков подтвердит правильность работы вашей программы.

- Cоздать текстовый файл, в котором будет находиться описание титульного листа вашей курсовой работы. Этому файлу можно, например, дать имя “TitleList.txt”, или любое другое имя по вашему усмотрению.

Общие рекомендации

- Хороший стиль программирования требует, чтобы тело функции, заключенное в фигурные скобки, писалось с отступом от заголовка функции.

- Тип переменных программист выбирает самостоятельно. При этом он должен учитывать и диапазон изменения переменных, и требуемую точность представления данных.

- Имена переменным выбирает также сам программист. Желательно давать эти имена осмысленно, исходя из их назначения.

- Не забывайте об интерфейсных подсказках. Это корректно по отношению к пользователям. Они не должны сидеть перед пустым экраном.

- До запуска программы подготовьте тесты с вашими исходными данными и ожидаемыми результатами. Иначе трудно будет определить, насколько корректно работает ваша программа. Нелишним будет проверить реакцию вашей программы на неверно введенные исходные данные.

- Старайтесь как можно меньше использовать глобальные переменные. Чем меньше будет область действия переменной, тем легче отследить возможные ошибки.

- При написании программы прибегайте к отладке программы, используя те средства отладки, которые предоставляет вам конкретная среда разработки.

Создание многофайлового проекта.

Создание нового проекта в интегрированной среде IDE NetBeans

Integrated development Environment (интегрированная среда разработки) – это программный продукт, который может объединять  текстовый редактор, компилятор, отладчик, компоновщик. Вам предстоит работать со средой IDE NetBeans.v . Работу будем оформлять в виде отдельного проекта.

Проект- это набор взаимосвязанных исходных файлов и заголовочных файлов, компиляция и компоновка которых позволяет создать исполняемую программу.

После запуска NetBeans  вы увидите перед собой экран с верхней полоской меню (Рис.П.1).

Рис. П. 1

Вызываем пункт меню File/New Project.  В появившемся окне New Project  выбираем Categories C/C++(подсветка слева).

Справа щелчком подсвечиваем пункт C/C++Application, переходим к следующей операции щелчком Next (Рис. П. 2).

Рис. П. 2

Далее предлагается выбрать имя проекта и его местоположение(Project Name and Location). Имя, которое вы дадите проекту, получит и папка, в которой этот проект будет храниться.

В окошечке Set as Main project  не забудьте поставить птичку. И нажмите Finish(Рис. П. 3).

Рис. П. 3

Слева в окне с названием Projects появится значок с именем вашего проекта. Щелкнув по этому значку,  вы увидите из каких файлов состоит ваш проект:

Header files

Resource Files

Source Files

Important Files.

Выделите Sourse Files цветом , войдите  в меню File/New File  и выберите С++Files и Main C++Files, нажмите кнопку Next (Рис. П. 4).

Рис. П .4

Теперь определитесь с именем файла, расширением(cpp) и папкой, в которой будете хранить файл,  и нажмите кнопку Finish (Рис. П. 5).

Рис. П. 5

Пример создания программы для конкретного задания работы.

Исходные данные:

Входной сигнал, заданный аналитически, и рабочий набор исходных данных:

Uвх(t)=U1*cos(2*3.14*t/T)+U2*cos(3*3.14*t/T)  //Входной сигнал

T=2c  U1=15в  г2=8в;   0<=t<=T   // Рабочий набор исходных данных для этого входного сигнала

Передаточная характеристика цепи  задана в виде графика uout(uin):

uout(uin)

uin

U1

U2

U3

U4

Рис. 1. Графическое задание передаточной  характеристики

Рабочий набор исходных данных для передаточной характеристики:

U1=32в   U2=60в     U3=12в     U4=20в

Найти: Момент времени, в который выходной сигнал достигает уровня, равного 0,7 Umax.

Приведение передаточной характеристики к аналитическому виду

Из графика видно, что uout(uin) имеет три линейных участка. Только один из них (между  U3 и U4 ) нуждается в переводе к аналитическому виду:

a1*U3+b1=U1

a1*U4+b1=U2

Отсюда:

b1=U1-a1*U3

Тогда:

a1*U4+U1-a1*U3=U2

a1=(U2-U1)/(U4-U3)

Окончательно:

uout=((U2-U1)/(U4-U3))*uin+U1-a1*U3

a=(U2-U1)/(U4-U3)

b=U1-a1*U3

Подставляя исходный набор рабочих данных окончательно получаем:

a=3.5

b=-10

Uвых(t)=   32  if uin(t)<=12

3.5*uin(t)-10  if uin(t)<=20

60  if uin(t)>20

Предварительный контрольный расчет значений входного и выходного сигналов и построение их графиков в заданном временном интервале.

Работа  с системой компьютерной алгебры  Maxima.

До начала работы над программой  проведем контрольный расчет значений массивов входного и выходного сигналов в заданном диапазоне и построим по полученным результатам графики входного и выходного сигналов.

Ввод в систему исходных значений  в соответствии с нашим заданием выглядит в системе Maxima следующим образом:

(%i1) U1:15;

U2 : 8;

T : 2;

tn : 0;

tk : T;

uin(t):=U1*cos(2*3.14*t/T)+U2*cos(3*3/14*t/T);

wxplot2d( [ uin( t )] , [ t , 0 , 2] ,

[ gnuplot_preamble,”set grid ; ”] );

(%o1) 15

(%o2) 8

(%o3) 2

(%o4) 0

(%o5) 2

(%o6) uin ( t ) := U1 cos (2 3.14 t / T) + U2 cos (3 3.14 t / T)

На рис показан график входного сигнала, построенный системой Maxima  в соответствии с введенными исходными данными.

Рис 2. График входного сигнала

(%o7)

(%o8)   uout (t):=if uin(t)>=20 then 60 else if uin(t) >=12 then 3.5*uin(t) -10 else 32;

wxplot2d([uout(t)],[t,0,2],

[gnuplot_preamble,”set grid;”])$

(%8)     uout(t):=if uin(t)>=20 then 60 else if uin(t)>=12 then 3.5 uin(t)-10 else 32

Рис. 3. График выходного сигнала

После выполнения контрольного расчета и построения графиков входного и выходного сигналов для заданного временного диапазона можно перейти к разработке проекта и написанию программы, реализующей алгоритм решения поставленной задачи.

Разработка проекта.

Наша работа выполнена в виде проекта, разбитого на отдельные функции, каждая из которых выполняет свою часть работы. Это позволяет упростить структуру программы. Передавая в функцию различные аргументы, мы можем записать функцию один раз, а использовать ее многократно для разных данных. В нашем заголовочном файле мы будем хранить прототипы собственных наших функций.

Проекту назначаем имя  Kursovik. Наш проект будет состоять из двух исходных файлов и заголовочных файлов, один из которых будет нашим собственным заголовочным файлом. Компиляция и компоновка этих файлов позволяет создать исполняемый код программы. Компиляция осуществляется с помощью внешнего компилятора gcc, являющегося частью свободно распространяемого программного обеспечения.

Таким образом, в наш проект входят три файла – “main.cpp”, “func.cpp” и “func.h”.

Определения всех наших функций собраны в файле “func.cpp”. Главная функция –main находится в файле “main.cpp” и отвечает за алгоритм работы всей программы. От нее зависит последовательность вызовов всех остальных функций программы. Прототипы  собственных наших функций хранятся в файле

“ func.h”.

KURSOVIK – (имя проекта)

“func.h”                     “func.cpp”                 “ main.cpp”   (имена файлов)

Файл для                    zastavka()                         определяет

хранения                    menu()                              алгоритм

прототипов                uin1()                                работы

собственных              uout1()                             всей программы

функций                     table()

formingW()

writeinfo()

Файл “func.h” содержит прототипы всех используемых в программе функций.

Файл “func.cpp” содержит определения всех наших функций.

Файл  “main.cpp” реализует алгоритм решения  поставленной задачи

Назначение функций программы

Функция  zastavka  работает с текстовым файлом  “TitleList.txt”. Функция считывает и выводит на экран титульный лист вашей курсовой работы.

Функция menu выводит на экран основные пункты меню с тем, чтобы пользователь видел на экране, что произойдет, если он выберет тот или иной пункт меню.

Функция uin1 реализует алгоритм формирования массивов отсчетов времени и отсчетов входного сигнала в соответствующие моменты времени.

Прототип функции имеет вид:

int uin1(int n, float uin[], float tarr[], float U1, float U2, float T, float tn, float tk);

Выходными параметрами в списке формальных параметров являются :

- float tarr[] –массив временных отсчетов для входного и выходного сигналов.

- float uin[]    - массив отсчетов входного сигнала  в моменты времени, соответствующие массиву временных отсчетов.

Все остальные параметры в списке формальных параметров являются входными:

- n –число отсчетов для всех трех массивов  (задаете самостоятельно)

- U1, T ,U2  ,tn, tk;  (аналитический вид входного сигнала и  набор исходных данных для входного сигнала смотри в постановке задачи).

Входные параметры мы передаем через список формальных параметров внутрь функции, потому что без них не могут быть рассчитаны наши выходные параметры, то есть те параметры , ради которых и создается эта функция. Передача конкретных значений произойдет при вызове этой функции. (Конкретные значения этих параметров смотри в рабочем наборе исходных данных для входного сигнала : T=2c,U1=15в, U2=8в,tn=0, tk=T.)

Итак, результатом работы этой функции являются значения двух массивов: массива временных отсчетов и массива отсчетов входного сигнала.

Функция uout формирует массив отсчетов выходного сигнала.

Входными параметрами для этой функции являются массив отсчетов входного сигнала, вычисленного функцией uin1,  и количество  отсчетов (параметр n).

Выходным параметром функции является массив отсчетов выходного сигнала.

Функция table  выводит на экран монитора таблицу значений отсчетов времени, отсчетов входного и выходного сигналов. Все ее параметры являются входными.

Функция formingW вычисляет заданный параметр  W для выходного сигнала.

Входными параметрами этой функции являются массив отсчетов выходного сигнала, количество точек и параметр del. Что это за параметр? Почему он здесь нужен?

Дело в том, что расчет величины W (0.7 от максимума выходного сигнала) должен быть выполнен  с определенной точностью. Для этого нам придется многократно обращаться к этой функции, каждый раз  удваивая  количество точек.

Так как del – это шаг изменения по времени, то при каждом удвоении он будет другим. Перед каждым очередным обращением к функции этот шаг del придется рассчитывать заново, и в функцию передавать измененное его значение.

Функция writeinfo осуществляет запись в файл  нужных вам значений массивов.

Назначение ее параметров приведены ниже в таблице  описания пользовательских функций.

Функция main выделяет память под объекты вашей программы, вызывает нужные вам функции, используя для этого в частности, оператор switch для организации меню, и организует вычисление параметра W с заданной точностью. Эта функция реализует весь алгоритм решения поставленной задачи.

Таблица описания пользовательских функций.

В качестве примера описания  пользовательской функции приведено описание прототипа функции c именем writeinfo(…..).Назначение этой функции – запись в файл с выбранным вами именем определенного количества отсчетов нужного вам массива. Этим массивом может быть  массив времени, или массив отсчетов входного сигнала, или массив отсчетов выходного сигнала.

Прототип функции                    Входные и                              Назначение параметров

выходные

параметры

______________________________________________________________

int writeinfo                                Все параметры -             n- количество   сохраняя-

(int n,char fname[],float mas[])        входные                                емых точек

fname[] –имя файла для

сохранения

mas[] –имя сохраняемого

массива

В вашей работе  такая таблица должна содержать описания прототипов всех ваших функций.

Текст программы

Файл “main.cpp”

#include <stdlib.h>

#include<stdio.h>

#include<math.h>

#include"func.h"

int main(){

char ch;

float tarr[1000],uin[1000],uout[1000],W; //Выделение памяти под исходные

float U1=15,U2 =8,tn=0,T=2,tk=T;           //  данные и под результаты работы

int n;

zastavka();

printf("\ninput n=");

scanf("%d",&n);

uin1(n,uin,tarr,U1,U2,T,tn,tk);

uout1(n,uin,uout);

menu();

do {

printf("input your cod:");

scanf("%c",&ch);

switch(ch) {

case '1' : table(n,tarr,uin,uout); break;

case '2' :  {

writeinfo(n,"f1.txt",uin);

printf("f1.txt saved\n\n");

writeinfo(n,"f2.txt",uout);

printf("f2.txt saved\n\n");

writeinfo(n,"f3.txt",tarr);

printf("f3.txt saved\n\n");

}

break;

case '3' : {

float e=0.01;  //заданная точность

float v=10000;  // предыдущее значение параметра W

int n=50;  //количество точек

float p=1.0;

float ud;

do {

uin1(n,uin,tarr,U1,U2,T,tn,tk);

uout1(n,uin,uout);

float del=(tk-tn)/(n-1);

ud=formingW(n,uout,del); // текущее значение параметра W

p=fabs(v-ud)/ud; // текущее значение точности вычисления W

n=2*n; //ение количества точек

v=ud; // текущее значение  W становится предыдущим

}while(p>e);

printf("\n\n");

printf("tochnost uout dostignuta\n");

printf("iskomaja dlitelnost ud=%lf\n",ud);

printf("tochnost p=%f\n",p);

printf("kolich tochek n=%d\n",n/2);

printf("zadan tochnost e=%f\n\n",e);

}

break;

case '4' :printf("finish,put<enter>,please:");

exit(1);

}

}

while(ch!='4');

return 0;

}

File : ‘func.cpp”

#include<stdio.h>

#include<math.h>

#include"func.h"

int zastavka() {

FILE *f2;  // указатель на структуру типа FILE

char ch;

if((f2=fopen("titleList.txt","r"))==NULL){

printf("can't open your file\n");

exit(1);

}

ch=getc(f2);  //   чтение символа

while(ch!=EOF) // End Of File –конец файла

{

putchar(ch);  //вывод символа на экран

ch=getc(f2);

}

fclose(f2);

return 0;

}

==================================

int menu() {

printf("  MAIN MENU\n\n");

printf(" 1 - Table\n");

printf(" 2 - Save\n");

printf(" 3 - Show W\n");

printf(" 4 - Exit\n ");

return 0;

}

===========================

int uin1(int n, float uin[],float tarr[],float U1,float U2,float T,float tn,float tk){

int i;

float del=(tk-tn)/(n-1);

for(i=0;i<n;i++)

tarr[i]=tn+i*del;

for(i=0;i<n;i++)

uin[i]=U1*cos(2*3.14*tarr[i]/T)+U2*cos(3*3.14*tarr[i]/T);

return 0;

}

===================

int uout1(int n,float uin[],float uout[]) {

int i;

for(i=0;i<n;i++)

if(uin[i]>=20)

uout[i]=60;

else

if(uin[i]>=12)

uout[i]=3.5*uin[i]-10;

else

uout[i]=32;

return 0;

}

========================

int table(int n,float tarr[],float uin[],float uout[]) {

int i;

printf("\n    TABLE   ");

printf("\n|    i        |       time        |        uin         |      uout         |");

printf("\n__________________________________________________");

for(i=0;i<n;i++)

printf("\n|    %6d   |%12.9f  |    %15.8f     |   %20.8f  |",i+1,tarr[i],uin[i],uout[i]);

return 0;

}

========================

float formingW(int n,float uout[],float del) {

int i,kol=0;

float w,max;

max=uout[0];

for(i=1;i<n;i++)

if(uout[i]>max)

max=uout[i];

for(i=0;i<n;i++)

if(uout[i]>0.7*max)

kol++;

w=del*(kol-1);

return w; //возвращение значения  параметра W в точку вызова функции

}

=======================

int writeinfo(int n,char fname[],float mas[]) {

int i;

FILE *f;

f=fopen(fname,"w");

if(f==NULL)

printf("\n error");

else

for(i=0;i<n;i++)

fprintf(f,"%13.5f\n",mas[i]);

fclose(f);

return 0;

}

File:  “ func.h”

#ifndef _FUNC_H      //страж включения (если он не определен,

#define	_FUNC_H    // то его надо определить.)

int zastavka();

int menu();

int uin1(int n, float uin[],float tarr[],float U1,float U2,float T,float tn,float tk);

int uout1(int n,float uin[],float uout[]);

int table(int n,float tarr[],float uin[],float uout[]);

float formingW(int n,float uout[],float del);

int writeinfo(int n,char fname[],float mas[]);

#endif           /*_FUNC_H */

// конец  программы

В этом примере использовался форматированный ввод/вывод информации в стиле С, то есть мы работали с функциями scanf() и printf() и подключали заголовочный файл <stdio.h>, хранящий прототипы этих функций.

При желании вы можете использовать потоковый ввод/вывод в стиле С++, то есть работать с объектами cin и cout, используя заголовочный файл <iostream.h>.

Тогда операция ввода с клавиатуры >>, а операция вывода на экран << .

Замечание: -при использовании стандартной библиотеки С++(ISO/IEC 14882) заголовочные файлы указываются без расширения .h, но используется директива using namespace std; (использование стандартного пространства имен), так как все имена в стандартной версии библиотек принадлежат пространству std. В случае использования более старой версии заголовочный файл пишется с расширением  h, а using namespace std   не используется.

По окончании работы над самой программой необходимо убедиться в том, что результаты, полученные вами программным путем, совпали с контрольными расчетами, проведенными вами до начала работы над программой в системе Maxima.

Работа в системе Maxima с целью проверки полученных программным путем результатов.

По окончании работы над самой программой  необходимо убедиться в том, что результаты, полученные вами программным путем, совпали с контрольными расчетами, проведенными вами до начала работы над программой в системе Maxima.

На рис. 1. показаны результаты работы программы при выборе пункта меню 1. При этом видно, что на интервале наблюдения выбирается 11 точек и для этих точек строится таблица значений массивов времени, входного и выходного сигналов.

Рис. 1. Построение таблицы значений массивов времени, входного и выходного сигналов

На рис 2 представлены результаты работы программы при вызове пункта меню 3.(Show W). Результаты показывают, что заданная точность выходного сигнала при расчете параметра W достигнута. Приведены значение искомой длительности то есть момент времени, когда значение выходного сигнала достигает величины 0.7 от максимального значения (t=0,230576). Показано, что для этого понадобилось 400 точек. Полученная при этом точность вычисления p=0,002513 при заданной точности вычислений 0,01.

В верхней части экрана на рисунке виден ответ программы на выбор пункта меню 2, где мы просили сохранить в файлах f1.txt, f2.txt, f3.txt полученные значения массивов. Программа вывела на экран сообщение о том, что эти значения в указанных файлах сохранены.

Рис. 2.Результаты вычисления параметра W с заданной точностью

Рис. 3 График входного сигнала, построенный в соответствии со значениями, полученными в программе.

Рис. 4. График выходного сигнала, полученный в соответствии с данными программы

Рис 3 и рис 4 возвращает нас из системы NetBeans в систему Maxima. На экране видно как мы считываем содержимое файлов  f1.txt, f2.txt и f3.txt в три отдельных списка с помощью оператора read_list. Эти три файла содержат значения отсчетов массивов времени, входного и выходного сигналов. По этим значениям просим систему Maxima построить дискретные графики входного и выходного сигналов соответственно. Видно, что графики совпадают с нашим контрольным расчетом. Это подтверждает правильность разработанной нами программы. На этом работу над проектом можно считать полностью законченной.

Список литературы

- Современные методы программирования на языках С и С++:

учебное пособие/ Л.Б. Бузюков, О.Б. Петрова. – СПб:Линк,2008.- 290с.

2. Полный справочник по С++/ Г. Шилдт. –СПб: ИД”Вильямс”, 2008