Федеральное агентство по образованию

ГОУ ВПО «Уральский федеральный университет»

Кафедра Автоматика

РАСЧЕТ УСИЛИТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА ТРАНЗИСТОРАХ

Методические указания к домашнему заданию

по курсу «Электроника» для студентов всех форм обучения специальности 220200 – Управление и информатика в технических системах

Екатеринбург

2012

УДК 621.375:4

Составители: В. В. Муханов, В. И. Паутов.

Научный редактор доц., канд. техн. наук  В. А. Матвиенко

РАСЧЕТ УСИЛИТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА ТРАНЗИСТОРАХ: методические указания по выполнению домашнего задания № 1 по дисциплине «Электроника» / составители В. В. Муханов, В. И. Паутов, Екатеринбург: ГОУ ВПО УрФУ, 2012. 19 с.

В указаниях рассмотрены вопросы  расчета предварительного усилителя. Приведены справочные материалы, необходимые при расчете.

Библиогр.:  9 назв. Рис. 3. Табл. 6.

Подготовлено кафедрой «Автоматика».

УДК 621.375:4

 ГОУ ВПО «УрФУ», 2012.

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1. ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИЯ	5

2. РАСЧЕТ УСИЛИТЕЛЯ	6

2.1. Исходные данные	6

2.2. Выбор транзистора	6

2.3. Расчет режима работы транзистора по постоянному току 	7

2.4. Расчет параметров, обеспечивающих режим работы

транзистора по постоянному току	7

2.5. Расчет емкости конденсаторов	11

2.6. Расчет амплитудно- и фазочастотных характеристик усилителя	11

3. ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ	13

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ	14

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	15

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Справочные данные транзисторов	16

ПРИЛОЖЕНТЕ 2. Номинальные сопротивления резисторов	17

ПРИЛОЖЕНТЕ 3. Конденсаторы типа К50-6	17

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Варианты заданий на расчет усилителя	18

# ВВЕДЕНИЕ

Усилитель предварительного усиления предназначен для усиления малого напряжения переменного тока в различных диапазонах частот. Входное напряжение усилителя может иметь величину от единиц микровольт до десятков милливольт, выходное – не превышает одного-двух вольт. Коэффициент усиления таких усилителей обычно не более ста.

На рис. 1 приведена типовая схема усилителя. Делитель, образованный резисторами R1 и R2 задает напряжение базы транзистора Uб. Если ток делителя значительно  больше тока базы, то напряжение базы Uб будет слабо изменяться при  малых изменениях тока базы (будет почти постоянным). Поэтому данную схему называют схемой с постоянным потенциалом базы.

Рис. 1 Схема усилителя с RC - связями

В этой схеме резистор RЭ обеспечивает отрицательную обратную связь по току, необходимую для стабилизации режима работы усилителя по постоянному току. Емкость CЭ шунтирует резистор RЭ и исключает обратную связь на частоте усиливаемого сигнала.

Источники входного сигнала могут иметь внутреннее сопротивление RС от десятков до сотен и тысяч Ом. Так как усилитель в схеме с общим эмиттером имеет сравнительно небольшое входное сопротивление, то при значительном сопротивлении источника сигнала на входе усилителя следует включать схему с общим коллектором – эмиттерный повторитель (ЭП). Он, как известно, имеет высокое входное и малое выходное сопротивления.

Нагрузка такого усилителя является, как правило, активной и может иметь значение от десятков до сотен и более Ом. Так как усилитель в схеме с общим эмиттером имеет большое выходное сопротивление, а при его уменьшении снижается коэффициент усиления, то при малом сопротивлении нагрузки следует включать эмиттерный повторитель на выходе усилителя.

# 1. термостабилизация

Изменение температуры окружающей среды приводит к изменению параметров транзистора, и, соответственно, к изменению токов и напряжений в схеме. Приращение тока коллектора определяется выражением

IК = IК0 + В (Iб + IК0) + В Iб ,	(1)

где  	IК0 – приращение обратного тока коллекторного перехода,

В – приращение статического коэффициента усиления транзистора по току,

Iб – приращение тока базы.

При включении в эмиттерную цепь резистора RЭ

ΔIб=ΔUбRб−ΔIкRкRб,	(2)

где Rб – сопротивление параллельно соединенных резисторов R1 и R2 рис. 1.

Подставляя (2) в (1) получим

ΔIк= ΔIк0+ ΔB ( Iб+ Iк0)+ B ΔUбRб− B ΔIк RэRб, 	(3)

Из этого выражения следует, что

ΔIк=B RбRб+ B Rэ  ΔIк0B+ΔBB( Iб+ Iк0)+ΔUбRб,	(4)

Выражение перед прямоугольными скобками называют коэффициентом температурной нестабильности и записывают в форме

S =B1 + γ B, 	(5)

где γ =RэRб.

При отсутствии сопротивления в цепи эмиттера (термостабилизация отсутствует)  S = B. Термостабилизация считается удовлетворительной при S = 5, хорошей – при S = 3.

В приложении 1 приведены данные зависимости параметров транзисторов от температуры.

# 2. расчет усилителя

## 2.1. Исходные данные

Исходными данными для расчета предварительного усилителя являются:

- напряжение на выходе (UН) и (или) входе (ЕС) усилителя;

- коэффициент усиления К = UН / ЕС;

- сопротивление источника сигнала RС;

- сопротивление нагрузки RН;

- верхняя fВ и нижняя fН граничные частоты и коэффициенты частотных искажений МВ и МН, обычно принимают  МВ = МН = 0,7;

- диапазон изменения температуры окружающей среды (Tmax и Tmin);

- требования по термостабилизации усилителя.

Исходные данные для расчета приведены в приложении 4.

## 2.2. Выбор транзистора

На этом этапе производится предварительный выбор транзистора. В дальнейшем он может быть изменен.

Допустимая рассеиваемая на коллекторе мощность выбирается из условия Pк доп > 8  РН, где   = 1,2 при S  3 и  = 1,5 при S  5. При UН менее одного вольта для каскадов предварительного усиления оценка рассеиваемой мощности обычно не производится.

- Допустимый ток коллектора Iк доп > 5 IН = 5 UН / RН;

- Допустимое напряжение между коллектором и эмиттером 
Uкэ доп > 10UН;

- Статический коэффициент усиления транзистора по току выбирается из условия В  (0,81,5) К.

Частотные параметры транзистора выбираются в соответствии с заданным значением верхней граничной частоты fВ и коэффициента частотных искажений МВ (обычно МВ = 0,7). В этом случае выбирают транзистор, у которого fβ≥fВ MВ1−MВ2. Если в справочнике приведено значение граничной частоты, то выбирается транзистор, у которого fгр > 10 fВ. Не следует выбирать транзисторы со слишком большим запасом по частоте, так как при этом возрастает уровень шумов на выходе усилителя, усложняется его монтаж.

На основании этих данных производится окончательный выбор транзистора. Параметры транзисторов приведены в приложении 1 и в [8].

## 2.3. Расчет режима транзистора по постоянному току

Выбор тока коллектора Iк0 в рабочей точке.

Для каскадов предварительного усиления принимают

Iк0= 1,5 Iнm+ 0,4 мА =1,5 2  UнRн+ 0,4 мА, 	(6)

где Iнm – максимальное значение тока нагрузки.

Если получено значение тока менее 1 мА, то принимают Iк0 = 1 мА.

Ток базы в рабочей точке  Iб0 = Iк0 / В. Полученное значение тока базы должно превышать амплитуду входного тока в 1,2  1,5 раза, т. е. Iб0>1,2 2 EсRвх+Rс, где Rвх – входное сопротивление усилителя, которое можно принять равным Rвх = 0,8 h11Э. Если это условие не выполняется, то следует увеличить значение тока Iк0.

Напряжение между коллектором и эмиттером в рабочей точке  Uкэ0≥ 4 Uнm= 4 2 Uн.

Если получилось значение Uкэ0 менее 2 В, то принять его равным 2 В.

## 2.4. Расчет параметров, обеспечивающих режим работы транзистора по постоянному току

- Для схемы рис.1 выбирают Rб = 8 (rб + rэ (1 + В))  8 h11э.

- Из (5) получим γ =RэRб=B  SB S. Тогда Rэ=Rб(BS)B S.

- Определяем напряжение источника питания усилителя EК = 2 Uкэ0 + Iк0 Rэ. Округляем полученное значение напряжения до стандартного из ряда  {5; 6,3; 9; 12; 15; 18; 24}. Не забудьте скорректировать значение Uкэ0 после выбора напряжения.

- Определяем сопротивление в цепи коллектора RК = Uкэ0/ Iк0.

- Определяем напряжение на базе Uб0 = Iк0 RЭ + 0,6 В.

- Расчет делителя в цепи базы. Определяем напряжение холостого хода  делителя Uдхх= Uб0+ Iб0 Rб. Величина сопротивлений вычисляется  по известным выражениям: R1 =Eк RUдхх, R2=R1 RбR1Rб.

Величина тока делителя должна удовлетворять условию Iд=EкR1 + R2  > 4 Iб0. Если это условие не выполняется, то выбирают меньшее значение Rб и повторяют расчет параметров RЭ, EК, R1 и R2.

Полученные значения сопротивлений округляют до ближайших стандартных значений. (Приложение 2)

После расчета параметров, обеспечивающих режим транзистора по постоянному току, необходимо проверить полученное значение коэффициента усиления

К0=Rвх Rкн h21ýh11э(Rс+ Rвх), 	(7)

где Rкн= Rк // Rн=Rк RнRк+ Rн, т.е. параллельное соединение сопротивлений  RК и RН,

RВХ – входное сопротивление усилителя, Rвх = Rб // Rвхт, Rвхт   rб + rэ (1 + В).

Если полученное значение К0 меньше заданного, то следует внести изменения в схему усилителя.

1. Если полученное значение меньше заданного на 10 - 15%, то можно увеличить значение RК, но при этом придется увеличить ЕК, что нежелательно.

2. Выбрать транзистор с большим значением h21э = В.

3. Если Rн < Rк, то можно включить эмиттерный повторитель на выходе усилителя (рис. 2). В этом случае нагрузкой первого каскада усилителя будет входное сопротивление эмиттерного повторителя

Rвхэп = Rэн (1 + В), Rэн=Rэ2 RнRэ2+ Rн 	(8)

При расчете усилителя с эмиттерным повторителем на выходе ток коллектора в рабочей точке  транзистора VT1 выбирается в пределах 1 – 2 мА.

Рис. 2. Усилитель с эмиттерным повторителем на выходе

Сопротивление  RЭ2 = UЭ2 / IЭ2,  UЭ2  UК1 – 0,6 В. Значение IЭ можно принять равным току коллектора транзистора VT1, определенному по выражению (6). Коэффициент усиления эмиттерного повторителя

Кэп=(1 + B) Rэнh11э+(1 + B) Rэн	(9)

Тогда общий коэффициент усиления каскада будет равен К = Кус Кэп. Здесь Кус определяется по выражению (7). Нагрузкой первого каскада является входное сопротивление эмиттерного повторителя (8).

4. Если сопротивление источника сигнала Rс  0,5 Rвх, то можно включить эмиттерный повторитель на входе усилителя, как показано на рис.3.

В этом случае коэффициент усиления возрастет примерно в 0,9(Rс+ Râõóñ)Râûõýï   + Râõóñ раз. Здесь Rвх.ус – входное сопротивление усилителя, Râûõýï   =Rс+rá1 + Â  +rý – выходное сопротивление эмиттерного повторителя.

Для усилителя оно будет являться сопротивлением источника сигнала.

Ток коллектора эмиттерного повторителя может быть выбран равным 1мА. Напряжение на эмиттере UЭ1 = ЕК / 2, напряжение на базе 
Uб1 = UЭ1 + 0,6 В. Ток базы Iб1 = Iэ1 / (В + 1). При расчете делителя R1, R2 ток делителя принимается равным (4  6) Iб1. Сопротивление RЭ1 = UЭ1 / IЭ1. Транзистор VT1 применить того же типа, что и транзистор усилителя.

Если принять Uэ1 равным значению Uб0, полученному при расчете усилителя, то можно будет непосредственно связать базу транзистора VT2 с эмиттером VT1 исключив из схемы делитель Rб3, Rб4 и емкость С2

Рис. 3. Включение эмиттерного повторителя на входе усилителя

5. Возможно одновременное включение эмиттерных повторителей на входе и выходе усилителя.

Если предлагаемые в пунктах 1 – 5 меры не позволяют получить требуемый коэффициент усиления, то необходим двухкаскадный усилитель с коэффициентами усиления каскадов К1 и К2. Тогда общий коэффициент усиления составит К = К1 К2. Рекомендуется выбрать К1 > К2.

Если коэффициент усиления существенно больше необходимого (в 1,5 и 
более раз), то следует уменьшить его. Для этого можно использовать следующие мероприятия.

- Выбрать транзистор с меньшим  значением h21 = В.

- Уменьшить значение RК. Но при этом придется увеличить ток коллектора, что нежелательно.

- Включить делитель напряжения на входе усилителя или между каскадами, что также нежелательно.

- Ввести в схему отрицательную обратную связь (ООС). Для этого сопротивление Rэ следует разделить на два (Rэ' и Rэ'') и шунтировать емкостью только резистор Rэ'' > Rэ'.

## 2.5. Расчет емкости конденсаторов

При расчете усилителя коэффициент частотных искажений МН на частоте ƒН принимают равным 0,707.

МН для нескольких последовательно включенных RC – цепей равен произведению коэффициентов частотных искажений составляющих цепей. Так,  для схемы рис. 1  МН = МН1 МНЭ МН2, где МН1 − коэффициент частотных искажений входной цепи (емкость С1), МНЭ – цепи эмиттера (емкость СЭ), 
МН2 – выходной цепи (емкость С2). Для схемы рис. 3 Мн=Мн1 Мн2 Мнэ Мн3 − в схеме 4 емкости, а значит  четыре постоянных времени.

Значения емкостей вычисляются по уравнениям

С1=12π fн(Rc +Rвх)Мн11  Мн12,

С2=12π fн(Rк +Rн)Мн21  Мн22,	(9)

Сэ=12π fнRэквМнэ1  Мнэ2,  Rэкв=Rc+rб1+В+ rэ.

При определении С2 по схеме рис. 2 вместо RК из (8) следует подставить выходное сопротивление  эмиттерного повторителя Rвыхэп.

Полученные значения емкостей следует округлить до ближайших больших стандартных значений. Если емкости С1 и С2 отличаются не более чем в 10 раз, то их следует принять одинаковыми и равными большему значению.

Для конденсатора С2 допустимое напряжение должно быть не менее, чем выбранное напряжение ЕК.

## 2.6. Расчет амплитудно- и фазочастотных характеристик усилителя

Амплитудно- и фазочастотные характеристики (АЧХ и ФЧХ) усилителя охватывают широкий диапазон частот. Если их графики выполнить в линейном масштабе по оси частот, то они будут сжаты в области низких частот и растянуты в высокочастотной области. Поэтому их изображают в логарифмическом масштабе по оси частот.

Частотные свойства усилителя описываются уравнением

К = К011 − j 1ω τн⋅11 + j ω τв≈ К011 − j (1ω τн− ω τв).	(10)

где К0 – коэффициент усиления в области средних частот, определяемый по (7),

 = 2  ƒ – круговая частота,

н – постоянная времени усилителя в области низких частот.

При последовательном включении отдельных звеньев усилителя 1τн=i1τн i. Для схемы рис. 1  1τн=1τн1+1τн2+1τнэ.

н1 = С1(Rс + Rвх), н2 = С2 (Rк + Rн), τэ= Сэ  Rc+ rб1 + В+ rэ.

в – постоянная времени усилителя в области высоких частот.

в = (Скэ + См) Rкн + . Здесь См – монтажная емкость, которую можно принять равной  10 пкФ.

В соответствии с (10) АЧХ строится по уравнению

М =КК0=11 +1ω τнω τв2. 	(11)

ФЧХ вычисляется по уравнению

ϕ= arctg 1ω τн− ω τв.	(12)

Не забывайте, что усилитель в схеме с ОЭ имеет собственный фазовый сдвиг 180о и общий фазовый сдвиг будет (180 + )о.

Результаты вычислений рекомендуется представить в виде таблицы, по которой строятся графики. Ее вид приведен в таблице 1.

Для удобства построения графиков очередное значение частоты получают, умножая предыдущее значение на постоянный коэффициент. Его значение рекомендуется выбирать в диапазоне от 1,4 до 2,0. В таблице 1 принято значение 1,5. Первое значение частоты должно быть меньше заданного fн, а последнее − больше заданного fв.

Особо отметить частоту, на которой М = 0,707, т. е. верхнюю fв и нижнюю fн граничные частоты.

Таблица 1

| f, кГц | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,14 | и т.д. | 1,8 | 2,7 | и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  = 2  f |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ω τн |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  в |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ω τн ω τв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М=КК0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  o |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 3. ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

Пояснительная записка выполняется на стандартных листах формата А4 (допускается оформление в школьной тетради). Записка должна включать следующие разделы:

- титульный лист;

- задание на проектирование с обязательным указанием варианта;

- подробное изложение расчета в соответствии с настоящими методическими указаниями;*

- схема электрическая принципиальная, выполненная в соответствии с требованиями ЕСКД;

- сводная таблица заданных и полученных параметров усилителя;

- перечень элементов схемы, выполненный на стандартном  формате;

- графики амплитудно- и фазочастотных характеристик АЧХ и ФЧХ;

- перечень используемой литературы.

Записка должна быть написана четко, понятно и аккуратно. Все пояснительные чертежи, графики и другие материалы должны выполняться в соответствии с требованиями ЕСКД.

*   При использовании иных источников обязательны ссылки на них с указанием страниц и номеров формул.

При всех вычислениях вначале записывается формула, затем подставляются численные значения и после этого, без промежуточных вычислений, записывается результат. Обязательно указание размерности вычисляемых величин.

Например, Iб0  =1,42  EcRс+ Rвх  =1,42  12  10−3150 + 320=49,5мкА.

# 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Прежде чем приступать к расчету, следует данные указания прочитать до конца.

2. При вычислениях параметров каскада не следует приводить значения с точностью до 6-го, 7-го знака. Достаточно трех  значащих цифр. В предыдущем примере использовано всего две значащих цифры. Но, поскольку имеются значения трехзначные, то и результат получается трехзначным. При расчетах может получиться значение емкости 7,1256 мкФ.  Мы ее округляем до 10,0 мкФ. Таким образом, четыре значащих цифры оказались совершенно бесполезны.

3. Определение сопротивлений и токов. Если напряжение в вольтах делить на ток в миллиамперах, то получаются сопротивления в килоомах. Таким образом, не следует переводить миллиамперы в амперы, а затем омы в килоомы. Микроамперы с этой точки зрения также удобней перевести в миллиамперы.

Обратите внимание, что почти во всех цепях текут токи в миллиамперах и включены резисторы в килоомах.

4. В слаботочной электронике не принято обозначать резисторы в омах. Если R = 620 Ом, то следует записать R = K62. Если R = 6200 Ом, то следует записать R = 6K2.

5. На принципиальной схеме номиналы элементов не указываются, а только перечисляются элементы. Их номиналы приводятся в перечне элементов, оформляемом на отдельном листе и прикладываемом к отчету.

6. Если имеется возможность транспонировать какой-либо фрагмент данных указаний в свой отчет, то этим следует воспользоваться.

# БИБЛИОГРАФИЧЕСКИй СПИСОК

- Гусев В. Г. Электроника / В. Г. Гусев, Ю. М. Гусев. М. : Высшая школа, 1990. 495 с.

- Скаржепа В. А. Электроника и микросхемотехника / В. А. Скаржепа,  А. Н. Луценко. М. : Высшая школа, 1989. 417 с.

- Королев Г. В. Электронные устройства автоматики / Г. В. Королев. М. : Высшая школа, 1991. 312 с.

- Воробьев Н. И. Проектирование электронных устройств / Н. И. Воробьев. М. : Высшая школа, 1989. 230 с.

- Лачин В. И., Савелов Н. С. Электроника : учеб. пособие / В. И. Лачин, Н. С. Савелов. Ростов н / Д : изд-во «Феникс», 2000, 318 с.

- Прянишников В. А. Электроника: курс лекций / В. А. Прянишников СПб. : Корона-принт, 1998, 420 с.

- Полупроводниковые приборы: транзисторы : справочное пособие / В. А. Аронов, П. В. Баюнов, А. А. Зайцев и др. Под ред. Н. Е. Горюнова. М. : Энергоатомиздат, 1982. 904 с.

- Изъюрова Г. И. и др. Расчет электронных схем / Г. И. Изъюрова и др. М. : Высш. шк. 1987, 335 с.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Справочные данные транзисторов

## Справочные данные транзисторов

| Транзистор | Uкэ доп | Iк доп |  | Рк доп | Iк0 | fгр | Ск | h11э | h12э х10-3 | h21э |  | h22э |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В |  | мА | мВт | мкА | МГц | пФ | Ом |  |  | МкСм |  |
| КТ201Г | 20 | 20 |  | 150 | 0,5 | 40 | 9 | 800 | 0,12 | 60 |  | 20 |
| КТ203Б | 30 | 10 |  | 150 | 1 | 5 | 10 | 980 | 0,12 | 30 |  | 12 |
| КТ208Б | 20 | 150 |  | 200 | 0,5 | 5 | 35 | 800 | 0,12 | 40 |  | 14 |
| КТ301Д | 30 | 10 |  | 42 | 5 | 80 | 10 | 450 | 0,11 | 20 |  | 10 |
| КТ312Б | 30 | 10 |  | 225 | 1 | 120 | 5 | 300 | 0,06 | 25 |  | 11 |
| КТ315Б | 20 | 100 |  | 150 | 1 | 120 | 7 | 600 | 0,08 | 20 |  | 9 |
| КТ315Г | 35 | 100 |  | 150 | 1 | 120 | 7 | 750 | 0,05 | 50 |  | 5 |
| КТ315Ж | 15 | 50 |  | 100 | 10 | 90 | 10 | 500 | 0,04 | 30 |  | 6 |
| КТ325Б | 15 | 60 |  | 225 | 0,5 | 800 | 2,5 | 400 | 0,1 | 70 |  | 34 |
| КТ326А | 20 | 50 |  | 250 | 0,5 | 60 | 5 | 420 | 0,07 | 20 |  | 18 |
| КТ339А | 25 | 25 |  | 260 | 0,5 | 50 | 2 | 360 | 0,05 | 25 |  | 11 |
| КТ340А | 15 | 50 |  | 250 | 1 | 300 | 1 | 800 | 0,12 | 100 |  | 27 |
| КТ368 | 15 | 30 |  | 225 | 0,5 | 900 | 1,2 | 300 | 0,03 | 50 |  | 8 |
| КТ601 | 100 | 30 |  | 350 | 100 | 40 | 15 | 360 | 0,08 | 16 |  | 15 |
| КТ602Б | 100 | 75 |  | 850 | 10 | 150 | 4 | 280 | 0,12 | 50 |  | 30 |

## Зависимость параметров транзистора от тока коллектора

| Iк мА | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h21(Iк) / h21(1мА) | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,35 | 1,4 |
| h12(Iк) / h12(1мА) | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,5 | 0,85 | 1,1 | 1,3 |
| h11(Iк) / h11(1мА) | 1,6 | 1 | 0,85 | 0,72 | 0,6 | 0,5 | 0,45 |
| h22(Iк) / h22(1мА) | 0,5 | 1 | 1,4 | 1,8 | 2,5 | 3,2 | 4,0 |

## Вычисление собственных параметров транзистора через h-параметры для схемы с общим эмиттером:

rб= h11эh21эh22э(1 + h21э):   rэ =h12эh22э:   rк =1  h21эh22э:  α=h21э1 + h21э.

## Зависимость параметров транзистора от температуры.

| Т oC | -40 | -20 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h21(Т)/ h21(20 oC) | 0,55 | 0,63 | 0,77 | 1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 |
| h12(Т)/ h12(20 oC) | 0,22 | 0,37 | 0,58 | 1 | 1,95 | 3,7 | 6 |
| h11(Т)/ h11(20 oC) | 0,4 | 0,52 | 0,66 | 1 | 1,7 | 2,4 | 2,3 |
| h22(Т)/ h22(20 oC) | 0,59 | 0,6 | 0,68 | 1 | 1,5 | 2,2 | 3,3 |
| Iк0(T)/ Iк0(20 oC) | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1 | 4,5 | 16 | 60 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Номинальные сопротивления резисторов

| Е6 |  20% | 1 |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 2,2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е12 |  10% | 1 |  | 1.2 |  | 1,5 |  | 1,8 |  | 2,2 |  | 2,7 |  |
| Е24 |  5% | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3,0 |
| Е6 |  20% | 3,3 |  |  |  | 4,7 |  |  |  | 6,8 |  |  |  |
| Е12 |  10% | 3,3 |  | 3,9 |  | 4,7 |  | 5,6 |  | 6,8 |  | 8,2 |  |
| Е24 |  5% | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,3 | 4,7 | 5,1 | 5,6 | 6,2 | 6,8 | 7,5 | 8,2 | 9,1 |

Постоянные резисторы общего назначения могут работать в цепях постоянного и переменного токов. Наиболее распространены резисторы типа МЛТ (металлизированные лакированные теплостойкие). Их новое обозначение – резисторы С2−6. Маркировка резисторов. МЛТ-0,5  5 %. Здесь 0,5 – допустимая мощность рассеивания.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Конденсаторы типа К50−6

В таблице приведены номинальные значения емкости электролитических конденсаторов типа К50−6 в микрофарадах.

| Uдоп = 5В |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uдоп = 10В |  |  | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| Uдоп = 15В | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| Uдоп = 25В | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |  |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Варианты заданий на расчет усилителя

| Номер варианта | Uн В | Rн кОм | Ku > Uн / Ec | Rc кОм | S | tmax OC | fн Гц | fв кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,11 | 1,40 | 85 | 1,0 | 3 | 60 | 70 | 30 |
| 2 | 1,16 | 1,30 | 90 | 0,5 | 4 | 60 | 60 | 30 |
| 3 | 1,20 | 1,30 | 95 | 0,5 | 4 | 70 | 50 | 25 |
| 4 | 0,25 | 0,90 | 95 | 0,5 | 4 | 70 | 40 | 25 |
| 5 | 0,30 | 0,85 | 50 | 0,2 | 5 | 70 | 30 | 20 |
| 6 | 1,35 | 1,10 | 60 | 0,8 | 5 | 70 | 20 | 20 |
| 7 | 0,40 | 0,50 | 70 | 0,2 | 5 | 80 | 20 | 30 |
| 8 | 0,45 | 0,11 | 70 | 0,1 | 6 | 80 | 30 | 30 |
| 9 | 0,50 | 0,81 | 80 | 0,9 | 6 | 80 | 40 | 35 |
| 10 | 0,60 | 0,22 | 90 | 0,2 | 6 | 70 | 50 | 40 |
| 11 | 0,65 | 0,19 | 105 | 0,1 | 5 | 80 | 40 | 30 |
| 12 | 0,70 | 0,20 | 90 | 0,3 | 4 | 80 | 50 | 40 |
| 13 | 0,80 | 0,50 | 60 | 0,6 | 5 | 80 | 40 | 40 |
| 14 | 0,90 | 0,60 | 70 | 0,2 | 4 | 70 | 30 | 40 |
| 15 | 1,00 | 0,70 | 80 | 0,3 | 4 | 60 | 40 | 50 |
| 16 | 1,10 | 0,80 | 85 | 0,2 | 3 | 60 | 30 | 80 |
| 17 | 1,20 | 0,90 | 60 | 0,4 | 3 | 60 | 20 | 90 |
| 18 | 1,20 | 0,75 | 80 | 0,3 | 5 | 80 | 30 | 80 |
| 19 | 1,15 | 0,65 | 70 | 0,9 | 4 | 70 | 30 | 70 |
| 20 | 1,05 | 0,45 | 80 | 0,4 | 4 | 60 | 20 | 80 |
| 21 | 0,95 | 0,25 | 70 | 0,3 | 3 | 50 | 30 | 90 |
| 22 | 0,80 | 1,30 | 60 | 0,8 | 5 | 40 | 40 | 80 |
| 23 | 0,75 | 1,20 | 70 | 0,7 | 6 | 30 | 30 | 90 |
| 24 | 0,65 | 1,10 | 80 | 0,6 | 5 | 20 | 30 | 90 |
| 25 | 0,55 | 1,00 | 70 | 0,5 | 4 | 25 | 40 | 70 |
| 26 | 0,45 | 1,10 | 90 | 0,4 | 4 | 30 | 50 | 70 |
| 27 | 0,35 | 0,90 | 80 | 0,8 | 5 | 30 | 60 | 60 |
| 28 | 1,00 | 1,10 | 70 | 0,4 | 4 | 30 | 50 | 90 |
| 29 | 0,96 | 0,90 | 60 | 0,3 | 4 | 40 | 40 | 80 |
| 30 | 0,87 | 0,80 | 50 | 0,7 | 3 | 50 | 50 | 80 |

Номер варианта выбирается по номеру зачетной книжки.

РАСЧЕТ УСИЛИТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА ТРАНЗИСТОРАХ

Составители: 	Муханов Владислав Владимирович

Паутов Валентин Иванович

Редактор:	Климова О.В.

ИД № 06263 от 12.11.2001г.

Подписано в печать 26.12.11	 	Формат 60x84 1/16

Бумага писчая           	Плоская печать  	Усл. печ. л. 0,93

Уч.-изд. л. 0,9	Тираж  50      	Заказ   	Цена "С"

Редакционно-издательский отдел ГОУ ВПО УГТУ-УПИ

620002, Екатеринбург, Мира, 19

Типография НИЧ ГОУ ВПО УГТУ-УПИ

620002, Екатеринбург, Мира, 19