Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Государственное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

Уральский Государственный Университет Путей Сообщения

Челябинский Институт Путей Сообщения

Кафедра: Электротехнических дисциплин

Расчётно-графическая работа №2

по дисциплине:

«Теоретические основы электротехники»

«Расчёт однофазной цепи
 синусоидального тока символическим методом»

Проверил:

Казимиров А. Н.

Выполнил:

Слободина М.С.

студент: группы СОа-261

Челябинск

2012

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

2

РГР № 2 ПЗ

Вариант 19

Содержание работы

Заданы параметры цепи:

| № строки | R1, Oм | L1, мГ | C1, мкФ | R2, Ом | L2, мГ | C2, мкФ | R3, Ом | L3, мГ | C3, мкФ | Um, В | ψ, рад | f, Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 15 | 30 | 175 | 10 | 90 | 300 | 6 | 10 | 250 | 702 | π/2 | 50 |

и напряжение на одном из участков цепи, включенном между точками а-б:

u=Umsin(ωt+ψ)

Требуется:

- Определить токи и напряжения; на всех участках цепи символическим методом;

- Записать выражения для мгновенных значений всех токов и напряжений;

- Сделать проверку правильности решения по законам Кирхгофа;

- Составить баланс активных и реактивных мощностей;

- Построить волновые диаграммы напряжения, тока и мощности на входе цепи;

- Построить диаграмму токов и напряжений.

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

3

РГР № 2 ПЗ

1. Символьный метод

Задано напряжения на участке а-б.

Uаб=98.995sin314.2t+1.571

Переходим к схеме замещения с действующим источником гармонической ЭДС.

Определим токи и напряжения символическим методом на всех участках цепи.

Записываем комплексную амплитуду напряжения на участке а-б, переходя от заданной функции времени:

Uаб=98.995e1.571j

Определяем комплексную амплитуду тока на участке а-б из закона Ома в комплексной форме. Но так как элементы в ветви 3 соединены последовательно, то получаем, что через них течет один и тот же комплексный ток: I3=UабZL3

ZL3=jωL3=2×π×50×10×10-3j=3.142j=3.142e1.571j

I3=98.995e1.571j3.142e1.571j=31.511

Так как элементы в ветви 3 соединены последовательно:

Z3=ZL3+R3+ZC3=jωL3+R3-j100πC3=

=3.142j+6-j100π×250×10-6=6-9.591j=11.313e-1.012j

Так как ветви 2 и 3 соединены последовательно, то  U3=U2. Исходя из закона Ома в комплексной форме:  U3=I3×Z3

U3=31.511×11.313e-1.012j=356,483e-1.012j=189.066-302.216j

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

4

РГР № 2 ПЗ

Определим комплексное сопротивление 4 ветви, в которой элементы соединены последовательно:

Z4=ZL2+ZC2=jωL2-jωC2=100π×90×10-3j-j100π×300×10-6=

=17.664j=17.664e1.571j

Элементы в ветви 5 соединены последовательно:

Z5=R2+ZC2=R2-jωC2=10-j100π×300×10-6=

=10-10.61j=14.142e-0.785j

Ветви 4 и 5 соединены между собой параллельно:

Z45=Z4×Z5Z4+Z5=17.664e1.571j×14.142e-0.785j17.664j+10-10.61j=249,804e0.786j12.238e0.645j=

=21.045e0.141j=20.835+2.967j

Полное комплексное сопротивление ветви 2:

Z2=R2+Z45=10+20.835+2.967j=30.835+2.967j=30.977e0.096j

Согласно закону Ома в комплексной форме:

I2=U3Z2=356,483e-1.012j30.977e0.096j=11.508e-1.108j=5.1407-10.2957j

UR2=I2×R2=(5.1407-10.2957j)×10=51.407-102.957j

Так как ветви 4 и 5 соединены параллельно: U4=U5=U3-UR2

U4=189.066-302.216j-51.407+102.957j=137,66-199,259j=

=242.187e-0.966j

Согласно закону Ома в комплексной форме:

I4=U4Z4=242.187e-0.966j17.664e1.571j=13.711e-2.537j=-11.281-7.793j

I5=U4Z5=242.187e-0.966j14.142e-0.785j=16.611e-0.151j=16.421-2.502j

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

5

РГР № 2 ПЗ

Проверим тождество согласно I закону Кирхгофа: I2=I4+I5

5.1407-10.2957j=-11.281-7.793j+16.421-2.502j

5.1407-10.2957j=5.1407-10.2957j тождество выполняется верно.

Согласно I закону Кирхгофа: I1=I2+I3

I1=5.1407-10.2957j+31.511=36,652-10,296j=38.071e-0.274j

Согласно закону Ома в комплексной форме: U1=I1×Z1

Так как элементы в 1 ветви соединены последовательно:

Z1=R1+ZL1=R1+jωL1=15+100π×30×10-3j=15+9.425j=

=17.715e0.561j

U1=38.071e-0.274j×17.715e0.561j=677.422e0.287j=646.811+190.999j

Согласно II закону Кирхгофа: U=U1+U3

U=646.811+190.999j+189.066-302.216j=835.877-111.218j=

=843.244e-0.132j

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

6

РГР № 2 ПЗ

2. Мгновенные значения

Запишем уравнения токов и напряжений на всех участках цепи, переходя от комплексного изображения к функции времени. Так как данное нам напряжение на участке а-б задано в виде гармонической функции sin, то

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

РГР № 1 ПЗ

при переходе от комплексных чисел мы будем брать коэффициент при мнимой части числа. Используя функцию Imz= … Mathcad, получаем:

U(t)=ImU=Im843.244cos314.2t-0.132+jsin314.2t-0.132=

=843.244sin314.2t-0.132(В)

U1(t)=ImU1=Im677.422cos314.2t+0.287+jsin314.2t+0.287=

=677.422sin314.2t+0.287(В)

I1(t)=ImI1=Im38.071cos314.2t-0.274+jsin314.2t-0.274=

=38.071sin314.2t-0.274(А)

I5(t)=ImI5=Im16.611cos314.2t-0.151+jsin314.2t-0.151=

=16.611sin314.2t-0.151(А)

I4(t)=ImI4=Im13.711cos314.2t-2.537+jsin314.2t-2.537=

=13.711sin314.2t-2.537(А)

U4(t)=ImU4=Im242.187cos314.2t-0.966+jsin314.2t-0.966=

=242.187sin314.2t-0.966(В)

UR2(t)=ImUR2=Im115.08cos314.2t-1.108+jsin314.2t-1.108=

=115.08sin314.2t-1.108(В)

I2(t)=ImI2=Im11.508cos314.2t-1.108+jsin314.2t-1.108=

=11.508sin314.2t-1.108(А)

U3(t)=ImU3=Im356.483cos314.2t-1.012+jsin314.2t-1.012=

=356.483sin314.2t-1.012(В)

I3(t)=ImI3=Im31.511cos314.2t+jsin314.2t=

=31.511sin314.2t(А)

Uаб(t)=ImUаб=Im98.995cos314.2t+1.571+jsin314.2t+1.571=

=98.995sin314.2t+1.571(В)

Полученное уравнение напряжения на участке а-б равно данному нам уравнению (так как 702=98,995  π2=1,571):

Uабt=702sin314.2t+1.571(В)

Следовательно, уравнения токов и напряжений составлены верно.

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

7

РГР № 2 ПЗ

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

8

РГР № 2 ПЗ

3. Законы Кирхгофа

Определим количество узлов: q=3

Определим количество ветвей: p=5

Определим количество источников тока: k=0

Определим количество независимых контуров по формуле:
 n=p-q-1-k=5-3-1-0=3

Определим количество уравнений по I закону Кирхгофа:
 q-1=3-1=2

Определим количество уравнений по второму закону Кирхгофа: 3

Расставим направление комплексных амплитуд токов и составим уравнения по I закону Кирхгофа для узла (обусловимся входящие в узел комплексные токи брать с минусом, а выходящие – с плюсом):

1)-I1+I4+I5+I3=0

3)I1-I3-I2=0

Расставим номера контуров. Обозначим направление обхода каждого из контуров по часовой стрелке. Обозначим направление комплексных амплитуд напряжений, совпадающие с направлением соответствующих комплексных амплитуд токов. Составим уравнения по II закону Кирхгофа для контура:

I)I1×Z1+I4×Z4+I2×R2=U

II)I5×Z5-I4×Z4=0

III) I3×Z3-I2×R2-I5×Z5=0

Из полученных уравнений составляем систему, дополняя ее компонентными соотношениями (уравнением закона Ома в комплексной форме: (U=I×Z):

-I1+I4+I5+I3=0I1-I3-I2=0I1×Z1+I4×Z4+I2×R2=UI5×Z5-I4×Z4=0 I3×Z3-I2×R2-I5×Z5=0

Составим матричное уравнение  комплексных сопротивлений:

Составим матричное уравнение комплексных амплитуд напряжений:

Решая по закону Ома в комплексной форме: Z×I=U, определяем матричное решение – матричное уравнение комплексных амплитуд тока по формуле: I=Z-1×U. Используя вычисления Mathcad, получаем:

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

9

РГР № 2 ПЗ

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

10

РГР № 2 ПЗ

Значения комплексных амплитуд токов, найденных в символьном методе и по законам Кирхгофа, сошлись. Следовательно, задание выполняется верно.

I1=36.652-10.296j   (А)I2=5.141-10.296j   (А)I3=31.511     (А)I4=-11.281-7.793j   (А)I5=16.421-2.502j   (А)

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

11

РГР № 2 ПЗ

4. Баланс мощности

Составим баланс мощности. Из закона сохранения энергии следует, что в любой цепи соблюдается баланс как активных, так и реактивных мощностей. Сумма всех отдаваемых (реактивных и активных) мощностей равна сумме потребляемых мощностей. Этот баланс соблюдается и для комплексных мощностей.

Sпот=SистPпот=PистQпот=Qист

Определим полные мощности; в формулах делим на 2 так как при в предыдущих расчетах я использовала амплитудные значения.

Полная мощность источника:

Sист=U×I1*2=843.244e0.132j×38.071e-0.274j2=16050e0.142j=

=15890+2265j (ВА)

Pист=15890Вт  Qист=2265ВАр    Sист=16050 (ВА)

Полная мощность потребителей:

Sпот=12I12×Z1+I22×R2+I32×Z3+I42×Z4+I52×Z5=

=12(38.0712×17.715e0.561j+11.5082×10+31.5112×11.313e-1.012j+

+13.7112×17.664e1.571j+16.6112×14.142e-0.785j)=

=16050e0.142j=15890+2265j  (ВА)

Pпот=15890Вт  Qпот=2265ВАр  Sпот=16050 (ВА)

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

12

РГР № 2 ПЗ

Получаем:  Sпот=SистPпот=PистQпот=Qист  15890+2265j=15890+2265j   (ВА)15890=15890  (ВТ)2265 =2265 (ВАр)

Баланс мощности выполняется верно. Следовательно, энергия, направляемая в электрическую цепь источником, равная энергии, рассеиваемой этой цепью.

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

13

РГР № 2 ПЗ

5. Волновые диаграммы

Построим волновые диаграммы для напряжения, тока и мощности на входе.

Зададим диапазон угла поворота: α∈(-180°;360°).

Коэффициент перевода радиан в градусы: gr=π180°

Амплитуда входного напряжения: Um=843.244 B.

Начальный угол входного напряжения: ψu=-7.563°

Синусоида входного напряжения: usα=Umsingrα+ψu

usα=843.244singrα-7.563°

Амплитуда тока на входе: I1m=38.071 A.

Для удобного построения возьмем амплитуду тока: 20I1m=761,407 A.

Начальный угол входного тока: ψI=-15.699°

Синусоида входного тока: usα=20I1msingrα+ψi

i1α=761,407singrα-15.699°

Мощность на входе: S=U×I1*2=15890+2265j BA

Мгновенная мощность на входе, определяя ее, в формуле используем естественный ток, без коэффициента 20.

pα=usα×i1α20

Модуль мощности на входе S=16050 BA

На графике мгновенная мощность: pSα=pα50

Средняя мощность на входе: PS=ReS=15890 Вт

Для удобного построения средняя мощность на графике: PSG=PS50=317.814 Вт

Все мощности на диаграмме в 50 раз меньше естественных, а ток в 20 раз больше естественного.

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

14

РГР № 2 ПЗ

Из диаграммы видим, что ток отстает от напряжения на угол ψ=ψu-ψi=-7.563°+15.699°=8.136°, что частота у синусоиды мощности в два раза выше частоты питающего напряжения. Синусоида мощности поднята над осью углов на величину средней мощности PSG.

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

15

РГР № 2 ПЗ

Векторная диаграмма

Векторная диаграмма токов и топографическая диаграмма напряжений – это иллюстрация II закона Кирхгофа. Построим диаграммы с помощью средств Mathcad.

Векторная диаграмма токов. Пусть, все токи выходят из одной точки (начала комплексной системы координат).

I1=0    I2=5×I1=183.259-51.479j

I3=0    I4=5×I2=25.703-51.479j

I5=0    I6=5×I3=157.555

I7=0    I8=5×I4=-56.403+38.966j

I9=0    I10=5×I5=82.106-12.512j

На диаграмме токи увеличены в 5 раз. По схеме электрической цепи:

I1=I2+I3;     I2=I4+I5

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

16

РГР № 2 ПЗ

На диаграмме это выполняется.

Топографическая диаграмма напряжений. Определим сначала напряжения на каждом элементе.

UR1=I1×R1=549.776-154.436j (В)

UL1=I1×ZL1=97.035+345.435j (В)

UC2=I4×ZC2=-82.689+119.69j (В)

UL2=I4×ZL2=220.348-318.949j (В)

UC22=I5×ZC22=-26.552-174.234j (В)

UR22=I5×R2=164.212-25.025j (В)

UR2=51.407-102.957j(В)

UR3=I3×R3=189.066(В)

UL3=Uаб=98.995j(В)

UC3=I3×ZC3=-401.211j (В)

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

17

РГР № 2 ПЗ

U1=0   U2=U=835.877-111.218j

U3=0   U4=UR1=549.776-154.436j

U5=U4+UL1=646.811+190.999j

U6=U5+UC2=564.122+310.689j

U7=U6+UL2=784.471-8.261j

U8=U5   U9=U8+UC22=620.259+16.764j

U10=U9+UR22=784.471-8.261j

U11=U10+UR2=835.877-111.218j

U12=U5   U13=U12+UR3=835.877+190.999j

U14=U13+Uаб=835.877+289.994j

U15=U14+UC3=835.877-111.218j

Согласно схеме электрической цепи: U7=U10, U2=U11=U15. На диаграмме это равенство выполняется. Так как у нас три контура, то  диаграмма напряжений будет представлять собой замкнутую ломаную линию, состоящую из 3 многоугольников.

На диаграмме токи увеличены в 5 раз, от своих естественных значений, а напряжения построены по найденным значениям. Элементы каждой ветви различаются по цветам.

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

18

РГР № 2 ПЗ

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

19

РГР № 2 ПЗ

7. Multisim