Домашнее   задание № 1

по электротехнике

для группы МЭ-10-2

«Цепи постоянного тока»

ЦЕХ

| №№ варианта | Е1 (B) | Е5 (B) | Е6 (B) | R1 (Ом) | R2 (Oм) | R3 (Oм) | R4 (Oм) | R5 (Oм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | –50 | –100 | 200 | 10 | 20 | 10 | 4 | 20 |

Номер варианта соответствует номеру студента по списку в журнале.

Для линейной цепи постоянного тока требуется:

На оценку «удовлетворительно»:

1. Составить уравнения: - по  законам Кирхгофа,

3. Преобразовать схему к двум узлам и определить все токи. Направления полученных токов указать  на схеме.

4. Составить баланс мощностей (в общем виде и в цифрах).

Расчет выполнить с точностью 3%.

5. Найти в Интернете стоимость 1 кВт/час электроэнергии для промышленных предприятий и рассчитать затраты на нагрузке  R1 за месяц работы (20 рабочих дней, 10 часов работы в день).

На оценку «хорошо» дополнительно выполнить следующие задания:

6. Определить характер работы Е1, Е5 и Е6.

7. Построить график U1=f(I1) при 0<R1<¥.

Отметить на графике точку Рmax.

На оценку «отлично» дополнительно к предыдущим пунктам выполнить следующие задания:

8. Найти ток в нагрузке цеха методом эквивалентного генератора

9. Рассчитать КПД схемы.

ВЫПОЛНЕНИЕ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ СОПРОВОЖДАТЬ

НЕОБХОДИМЫМИ КОММЕНТАРИЯМИ И ОФОРМИТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕИНСТИТУТСКИМИ  ТРЕБОВАНИЯМИ