Расчетно-Графическая Работа №1

Требуется:

- Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов;

- Проверить правильность решений по законам Кирхгофа;

- Составить баланс мощностей;

- Построить потенциальную диаграмму для замкнутого контура, проходящего через точки подсоединения вольтметр и точку заземления. Определить показания вольтметра по потенциальной диаграмме;

- Определить ток в резисторе, подключенном к точкам а, б, методом эквивалентного генератора. При определении ЭДС холостого хода воспользоваться методом узловых потенциалов.

Данные:

I=10 A

E1=110V

E2=110V

E3=120V

E4=120V

E5=150V

E6=200V

G0=0,2

R1=18

R2=12

R3=16

R4=20

R5=15

R6=15

R7=4

R8=10

R9=8

Схема

R3

E3

V1

V2

б

а

G0

R4

R1

R6

R2

R5

E2

E1

E4