КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1

- Записать необходимое количество уравнений по первому и второму законам Кирхгофа, подставить численные значения всех коэффициентов. Полученную систему уравнений не решать.

- Определить токи во всех ветвях цепи и напряжение на источнике тока методом контурных токов.

- Составить баланс мощностей и оценить погрешность расчёта.

- Рассчитать цепь методом узловых потенциалов, определить токи во всех ветвях и напряжение на источнике тока. Результаты расчёта сравнить с полученными по п. 2.

- Рассчитать ток в одной из ветвей методом эквивалентного источника напряжения.

- Рассчитать ток в одной из ветвей методом наложения.

| Расположение элементов в ветвях цепи |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники напряжения | Источники тока | Резисторы |
| 3, 7 | 2 | 1, 2, 4, 5, 6, 7 |

R1, R3, R5, R7=5.5 Ом

R2, R4, R6=7.8 Ом

E3=30 В

E7=50 В

J2= 5 А

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2

- Записать в общем виде систему уравнений Кирхгофа для полученной цепи.

- Рассчитать токи во всех ветвях и напряжение на источнике тока методом контурных токов.

- Составить баланс активных и реактивных мощностей.

- Записать мгновенные значения токов ветвей и напряжение на источнике тока.

- Записать решение методом узловых потенциалов в общем виде.

- Рассчитать ток указанной ветви методом эквивалентного генератора.

- Найти ток указанной ветви методом наложения в общем виде.

- Определить потенциалы всех точек цепи и построить на комплексной плоскости векторную топографическую диаграмму напряжений и токов.

| Расположение элементов в ветвях цепи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники напряжения | Источники тока | Резисторы | Индуктивности | Ёмкости |
| 1 | 3 | 2, 3, 4, 5, 6 | 2 | 6 |

Частота питающего тока и напряжения f=50 Гц

R2, R4, R6=220 Ом

R3, R5=595 Ом

L2=290 мГн

С6=280 мкФ

E1=50e-j60° В

J3=5e-j45° А