Задача 1.

| 5 | КП 303Е | 10 | -8 |
| --- | --- | --- | --- |
| № вар | Тип ПТ | UСИ0, В | UЗИ0, В |

По выходным характеристикам полевого транзистора (приложение 2, см. стр. 6-12) построить передаточную характеристику при указанном напряжении стока. Определить дифференциальные параметры S, Ri, m полевого транзистора и построить их зависимости от напряжения на затворе.

Сделать выводы о зависимости параметров транзистора от режима работы.

Исходные данные для задачи берутся из таблицы П.1.1 приложения 1.

Задача 2. Задача 2.

Используя характеристики заданного биполярного (приложение 2, см. стр. 12-19) транзистора определить h-параметры биполярного транзистора и построить зависимости этих параметров от тока базы.

Сделать выводы о зависимости параметров транзистора от режима работы.

Исходные данные для задачи берем из таблицы П.1.2 приложения 1.

| № вар |  | Тип БТ |  | UКЭ, В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | КТ608А |  | 3 |  |  |

Примеры решения

- Задача 1.

По выходным характеристикам полевого транзистора (приложение 2, см. стр. 6-12) построить передаточную характеристику при указанном напряжении стока. Определить дифференциальные параметры S, Ri, m полевого транзистора и построить их зависимости от напряжения на затворе.

Дан полевой транзистор типа КП303Б, напряжение сток-исток

Рисунок 4.1

UСИ0= 6 В, UЗИ0= - 3,2 В. Приводим выходные характеристики (приложение 2). Для построения характеристики прямой передачи определяем ток стока при UЗИ=0 В,   -0,4 В и т.д. (рисунок 4.1). Результаты заносим в таблицу 4.1.

Таблица 4.1.

| UЗИ, В | 0 | -0,4 | -0,8 | -1,2 | -1,6 | -2,0 | -2,4 | -3,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC, мА | 2,15 | 1,68 | 1,22 | 0,87 | 0,57 | 0,32 | 0,17 | 0 |

По полученным результатам строим характеристику прямой передачи (рисунок 4.2).

Рисунок 4.2

Определяем крутизну и строим её зависимость от напряжении на затворе. Для этого сначала находим крутизну при напряжении на затворе UЗИ= - 0,2В.

Определяем токи I С=2,15 мА и I С=1,68 мА при напряжениях U ЗИ=0 В и U ЗИ=    -0,4 В соответственно (рисунок 4.1). Затем вычисляем крутизну

Аналогично проделываем эту операцию для UЗИ= -0,8 В; -1,2 В и т.д. Результаты вычислений заносим в таблицу 4.2 и строим график (рисунок 4.3).

Таблица 4.2.

| UЗИ, В | -0,2 | -0,6 | -1,0 | -1,4 | -1,8 | -2,2 | -3,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S, мА/ В | 1,175 | 1,15 | 0,875 | 0,75 | 0,625 | 0,375 | 0 |

Для определения выходного сопротивления Ri задаемся приращением  UСИ=± 2 В относительно напряжения UСИ=6 В (рисунок 4.4). Определяем приращение тока стока при напряжении на затворе 0 В, вычисляем значение . Результат заносим в таблицу 4.3. Аналогично проделываем для UЗИ=-0,4 В; -0,8 В и т.д. На рисунке 4.3 строим зависимость Ri=F(UЗИ).

Рисунок 4.3

Таблица 4.3.

| UЗИ, В | 0 | -0,4 | -0,8 | -1,2 | -1,6 | -2,0 | -2,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  IС, мА | 0,183 | 0,119 | 0,108 | 0,071 | 0,053 | 0,033 | 0,025 |
| Ri, кОм | 21,8 | 33,6 | 37,0 | 56,3 | 75,5 | 121,2 | 160 |
| S,мА/ В | 1,5 | 1,15 | 1,08 | 0,85 | 0,68 | 0,51 | 0,34 |
|  | 32,7 | 38,6 | 40,0 | 47,8 | 51,3 | 61,2 | 54,4 |

Из рисунка 4.3 определяем значение крутизны для тех же величин, что и Ri. Результат так же заносим в таблицу 4.3.

В заключении определяем коэффициент усиления транзистора  = S Ri.

Результат так же заносим в таблицу 4.3 и строим зависимость (рисунок 4.3).

Рисунок 4.4

Задача 2.

Используя характеристики заданного биполярного  транзистора определить h-параметры биполярного транзистора и построить зависимости этих параметров от тока базы. Сделать выводы о зависимости параметров транзистора от режима работы.

Определим h-параметры для транзистора КТ608А при напряжении на коллекторе UКЭ=4 В. Например, найдем параметр h11Э в точке А при токе базы IБ0=4,5 мкА. На входных характеристиках (рисунок 2.1) при напряжении на коллекторе UКЭ=4 В задаемся приращением тока базы  IБ= ± 0,5=1 мА относительно рабочей точки IБ0=4,5 мА. Соответствующее приращение напряжения база-эмиттер составит  UБЭ=0,03 В. Тогда входное сопротивление

.

Результаты заносим в таблицу 2.1.

Таблица 2.1

| IБ0, мА | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  UБЭ, В | 0,1 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| h11, Ом | 90 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Аналогично находим h11Э в других точках при токах базы 0,5, 1,5 , 2,5, 3,5 и 5,5 мА и строим зависимость h11Э=f(IБ), ΔIБ=const . Пример зависимости приведен на рисунке 2.4.

Рисунок 2.1

Рисунок 2.2

По выходным характеристикам находим параметры h21Э и h22Э при том же токе базы и заданном напряжении UКЭ0=4 В. Определение параметра h21Э показано на рисунке 2.2.

Задаемся приращением тока базы относительно рабочей точки также

 IБ= ± 0,5=1,0 мА и соответствующее приращение тока коллектора составляет  IК= 130 мА. Коэффициент передачи тока базы составит

Аналогично определяем этот параметр и при других токах базы. Резуль- таты помещаем в таблицу 2.2 и строим зависимость h21=f(IБ) (рисунок 2.4).

Таблица 2.2

| IБ0, мА | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  IK, мА | 70 | 90 | 110 | 120 | 130 | 140 |  |
| h21, | 70 | 90 | 110 | 120 | 130 | 140 |  |

На рисунке 2.3 показано определение выходной проводимости h22Э. Около точки А с напряжением UКЭ=4 В задаемся приращением напряжения коллектор-эмиттер  UКЭ=± 2 В. Соответствующее приращение тока коллектора составляет  IК=20 мА. Выходная проводимость равна

.

Рисунок 2.3

Результаты помещаем в таблицу 2.3.

Таблица 2.3

| IБ0, мА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  IK, мА | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| h22, Сим× 10-3 | 1,25 | 2,5 | 3,75 | 5 | 7,5 | 10 |

Строим зависимость h22Э=f(IБ) (рисунок 2.4).

Рисунок 2.4

Параметр h12Э по характеристикам обычно не определяется, так как входные характеристики для рабочего режима практически сливаются, и определение параметра даёт очень большую погрешность.