Федеральное агентство связи

ГОУ ВПО Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики

Кафедра ПДС и М

Л.В. Гребцова, И.Н. Запасный,

В.Б. Папэ, В.И. Сметанин

Упрощенная процедура обработки результатов прямых измерений с многократными наблюдениями

методические  указания  к  лабораторной  работе № 1.4

по курсам:

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

МЕТРОЛОГИЯ И РАДИОИЗМЕРЕНИЯ

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ

И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Новосибирск

2009 г.

УДК 621.317 ( 076.5 )

Гребцова Л.В., Запасный И.Н., Папэ В.Б., Сметанин В.И. Упрощенная процедура обработки результатов прямых измерений с многократными наблюдениями

: Методические  указания  к  лабораторной  работе по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация»// СибГУТИ. – Новосибирск

2009 г. – 17с.

В методических указаниях приведены задания на выполнение лабораторной работы   по разделам «Погрешности и математическая обработка результатов многократных наблюдений», «Измерение параметров электрических сигналов»  курсов «Метрология, стандартизация и сертификация», «Метрология и радиоизмерения», «Метрология, стандартизация и технические измерения». Предложены экспериментальные задачи для решения в лаборатории и индивидуальные тестовые домашние задания для контроля теоретической подготовки студента к выполнению лабораторной работы. Приведены подробные методические рекомендации по проведению экспериментов и обработке их результатов. Предложены вопросы для самоконтроля самостоятельной работы и рекомендации по оформлению отчета. Выполнение работы способствует закреплению теоретических знаний, развитию навыков работы со средствами измерений, приобретению умений по обработке и оформлению результатов экспериментальных исследований.

Каф. ПДС и М

Ил.3,  табл.4

Рецензент:  Н.И. Горлов

ОГЛАВЛЕНИЕ

| - Цель работы ………………………………………………... - Задание для домашней подготовки 2.1.Контрольные вопросы..................................................... 2.2. Контрольная задача.………………………………… | 4 |
| --- | --- |
|  | 4 |
|  | 4 |
| 3. Программа лабораторной работы ………………………… | 6 |
| 4.Сведения, необходимые для выполнения работы…………… | 6 |
| 5. Описание лабораторного стенда……………………………… | 8 |
| 6. Методические указания к выполнению лабораторной работы…………………………………………………………….. | 10 |
| 7. Требования к оформлению отчета…………………………… | 15 |
| 8.Описание электронного цифрового мультиметра…………… | 16 |
| 9. Литература …………………………………………………… | 17 |

- 1. Цель работы.

Ознакомление с упрощенной процедурой обработки результатов прямых измерений с многократными наблюдениями. Получение, применительно к упрощенной процедуре, навыков обработки результатов наблюдений, оценка  погрешностей результатов измерений и планирование количества наблюдений.

- 2. Задание для подготовки к выполнению лабораторной работы.

- 2.1. Контрольные вопросы.

Для самоконтроля готовности к выполнению лабораторной работы, с помощью рекомендованной литературы и настоящего описания, сформулируйте ответы на следующие контрольные вопросы:

2.1.1. Как обнаружить грубую погрешность при многократных наблюдениях?

2.1.2. Что понимается под исправленным результатом измерений?

2.1.3. Дайте определение абсолютной, относительной и приведённой погрешностей.

2.1.4. Систематическая и случайная составляющие погрешности измерения: причины возникновения, характер проявления, законы распределения случайных погрешностей.

2.1.5. Назовите способы обнаружения систематических погрешностей в процессе измерения.

2.1.6. Методика оценки систематической погрешности прибора.

2.1.7. Как определить доверительные границы случайной составляющей погрешности результата измерения, если известны оценки СКО (среднего квадратического отклонения) случайной составляющей погрешности?

2.1.8. Что характеризует оценка СКО ряда наблюдений и оценка СКО результата измерения при многократных наблюдениях?

2.1.9. Формы представления результатов измерения.

- 2.2. Контрольная задача.

До выполнения работы  решите задачу для контроля самостоятельной работы  в соответствии с Вашим вариантом.

В нормальных условиях произведено пятикратное измерение частоты. Класс точности  прибора  γ  задан в таблице 2. Предельное значение шкалы 150 Гц. Используя результаты наблюдений (см. Таблицы №1 и №2), определить:

- результат многократных наблюдений;

- оценку СКО результата наблюдения;

- оценку СКО результата измерения;

- доверительные границы случайной составляющей погрешности результата измерения с заданной доверительной вероятностью;

- предел допускаемой абсолютной погрешности средства измерений;

- доверительные границы результата измерений с учетом класса точности средства измерений.

- Записать результат измерения частоты согласно МИ 1317-2004.

- Результаты вычислений свести в таблицу, аналогичную таблице 4.

Таблица №1– Исходные данные к задаче лабораторной работы 1.4

| i, № наблюдения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f, Гц | 114,40 | 114,34 | 114,38 | 114,33 | 114,29 | 114,31 | 114,28 |
| i, № наблюдения | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| f, Гц | 114,25 | 114,30 | 114,27 | 114,24 | 114,26 | 114,23 | 114,28 |

Таблица №2 – Варианты заданий к задаче лабораторной работы 1.4

| Предпоследняя цифра номера зачетной книжки (пароля) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i, номера наблюдений | 1-5 | 2-6 | 3-7 | 4-8 | 5-9 |
| Последняя цифра номера зачетной (пароля) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Р - доверительная вероятность | 0,900 | 0,950 | 0,980 | 0,990 | 0,999 |
| Класс точности СИ, γ % | 0,1 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,1 |
| Предпоследняя цифра номера зачетной (пароля), | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| i, номера наблюдений | 6-10 | 7-11 | 8-12 | 9-13 | 10-14 |
| Последняя цифра номера зачетной (пароля) | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Р - доверительная вероятность | 0,980 | 0,950 | 0,990 | 0,900 | 0,999 |
| Класс точности СИ, γ % | 0,06 | 0,05 | 0,1 | 0,04 | 0,05 |

3. Программа лабораторной работы.

3.1.Выполненить многократные независимые наблюдения в автоматическом режиме.

3.2.Произвести автоматизированную упрощенную процедуру обработки результатов многократных независимых наблюдений.

3.3.Оформить полученные результаты в отчете.

3.4.Провести анализ и сделать выводы по работе.

- 4. Сведения, необходимые для выполнения работы

Для обработки результатов многократных наблюдений могут быть использованы различные процедуры. Стандартная методика весьма трудоемка, причем, далеко не всегда можно выполнить серию наблюдений, объем которой достаточен для выявления закона распределения случайной составляющей погрешности и применения стандартной методики. Кроме того, если неисключенный остаток систематической погрешности сравнительно велик, выполнение длинной серии наблюдений для максимального уменьшения влияния случайной составляющей погрешности теряет смысл.

Упрощенная процедура обработки результатов прямых измерений с многократными наблюдениями применяется, если число наблюдений n≤30. При использовании этой процедуры за результат измерения также как и всегда принимают среднее арифметическое результатов исправленного ряда наблюдений, которое вычисляют по формуле:

xi−x=1ni=1nxi				(1)

x−где –             i-й исправленный результат наблюдения,

среднее арифметическое исправленного ряда наблюдений,

n –    количество результатов наблюдений.

Затем вычисляют оценку СКО результата наблюдений S по формуле:

S=i=1n(xi−x)2n−1≈σ				(2)

Эта величина является приближенной оценкой среднего квадратического отклонения σ – параметра нормального закона распределения. Чем больше наблюдений проведено, тем точнее эта оценка.

Для расчета оценки среднего квадратического отклонения результата измерения S(x)используют формулу:

S(x)=Sn					(3)

Оценка среднего квадратического отклонения S(x) является основной характеристикой величины случайной погрешности результата измерений.

Для нахождения границ доверительного интервала случайной составляющей погрешности результата измерений в рассматриваемом случае необходимо проанализировать априорную информацию об объекте измерений и условиях проведения измерений. Если явно выраженных причин, способных привести к отклонению закона распределения результатов наблюдений от нормального, не выявлено, то доверительные границы находят с помощью квантилей распределения Стьюдента по формулам:

Δдов=± t∗S(x)	,			(4)

где Δдов – координаты верхней (+) и нижней (−) границ доверительного интервала случайной составляющей абсолютной погрешности результата измерения,

t – квантиль распределения Стьюдента, определенный для доверительной вероятности Pд

Если на результат измерений оказывает влияние только случайная составляющая погрешности, то этот результат представляют в видеxH,xB,. Здесь           xH=x−Δдов; xB=x+Δдов	,

где xH и xB– соответственно координаты нижней и верхней границ доверительного интервала результата измерения.

Часто имеет место ситуация, когда на результат измерений оказывают влияние две составляющие, а именно: погрешность средства измерений и случайная составляющая погрешности, вызванная внешними факторами. Погрешность  средства измерений оценивают по его классу точности, а случайную составляющую погрешности, вызванную внешними факторами, оценивают с помощью приведенной выше методики. В этом случае при определении результирующей границы погрешности результата измерений возникает задача суммирования погрешностей. В теории измерений показано, если составляющие погрешности независимы, справедливо следующее соотношение:

Δ=Δ12+Δ22					(5)

где – граница результирующей абсолютной погрешности,  и  – границы отдельных составляющих абсолютных погрешностей, причем, если модуль одной из составляющих превышает модуль другой составляющей более чем в 8 раз, то влиянием меньшей составляющей на результирующую погрешность можно пренебречь. В данном случае  Δ1=Δдов, а Δ2=ΔСИ– инструментальная погрешность средства измерения, равная пределу допускаемой абсолютной погрешности применяемого прибора.

Если доверительная вероятность для границ погрешности средства измерений не указана, то при расчетах ее можно принимать равной Pд=0,95(МИ 1552-86). Результат измерений представляют в виде:

x±Δ; Pд;  условия измерений.

Числовое значение результата измерений должно оканчиваться цифрой того же разряда, что и округлённое значение границы абсолютной погрешности  . Напоминаем, что в соответствии с нормативными документами оценка погрешности при записи результата измерения должна выражаться не более чем двумя значащими цифрами.

Из формулы 3 видно, что по мере того, как количество наблюдений растет, вклад случайной составляющей погрешности в окончательный результат постепенно уменьшается и может настать момент, когда вклад случайной погрешности в общую погрешность измерений станет пренебрежимо мал. Ясно, что в этом случае дальнейшее увеличение количества наблюдений бессмысленно. Таким образом, измерения с многократными наблюдениями оправданы не всегда, а при их планировании полезно заранее оценить требуемый объем выборки. В противном случае трудоемкость измерений может оказаться неоправданно высокой, а увеличение точности – незначительным.

- 5. Описание лабораторного стенда

Лабораторный стенд представляет собой LabVIEW компьютерную модель, отображаемую на экране монитора персонального компьютера (рис. 1.).

Модель электронного цифрового мультиметра используется для прямых измерений постоянного электрического напряжения методом непосредственной оценки.

В процессе выполнения работы измеряют постоянное напряжение, значение которого лежит в диапазоне от 20 до 60 мВ. В этом случае для проведения измерений может подойти или цифровой вольтметр или компенсатор. Однако выполнять серию из нескольких десятков наблюдений с помощью компенсатора неудобно. Поэтому в работе используется цифровой измеритель постоянного напряжения, а для уменьшения трудоемкости измерений выбран такой режим его работы, когда по стандартному интерфейсу осуществляется автоматическая передача результатов наблюдений от модели цифрового мультиметра к устройству цифровой обработки измерительной информации (УЦОИИ).

Рис. 1. Вид модели лабораторного стенда на экране монитора компьютера при выполнении лабораторной работы №1.4

1–электронный цифровой мультиметр,2–универсальный источник питания (УИП),3–делитель напряжения,4–индикатор устройства обработки измерительной информации,5–органы управления устройством обработки измерительной информации.

УЦОИИ выполняет следующие функции:

- Автоматический сбор измерительной информации от цифрового мультиметра;

- Цифровая обработка собранной измерительной информации по заданному алгоритму;

- Отображение результатов обработки измерительной информации на экране индикатора УЦОИИ.

Модель делителя напряжения осуществляет ослабление напряжения с коэффициентом деления  К = 1:500 (Uвых = Uвх/500).

Схема соединения приборов:

«+»         «+»

Делитель

напряжения

Цифровой

мультиметр

УЦОИИ

УИП

«-»          «-»

«-»      .

«+»      .

«+»

«-»

Примечание: метрологические характеристики мультиметра приведены в разделе 8 настоящего описания.

- 6. Методические указания к выполнению лабораторной работы

6.1. Решите измерительную задачу в соответствии с Вашим вариантом из раздела 2.2.

6.2. Изучите описание работы и рекомендованную литературу. Продумайте свои действия за компьютером.

6.3.Установите на компьютере программу LVRunTimeEng, при необходимости разархивируйте файл LR_1_4 и запустите программу стенда лабораторной работы № 1.4.  LR1_4.ехе. На появившемся экране нажмите кнопку «Выполнить». На экране компьютера появятся изображение лабораторного стенда с моделями средств измерений и вспомогательных устройств (рис. 1)

На экране монитора автоматически появится страница для выбора числа наблюдений. Согласно Вашему варианту задания (Таблица №3), выберите число наблюдений и установите выбранное значение в соответствующем окне (рис. 2). После этого нажмите кнопку «Продолжить». На экране компьютера появится лабораторный стенд со средствами измерений и вспомогательными устройствами (рис. 1.).

Рис. 2. Вид на экране монитора компьютера при выборе числа многократных наблюдений

6.4. Ознакомьтесь с расположением моделей отдельных средств измерений и других устройств на экране монитора.

6.5. Приступите к выполнению лабораторной работы.

6.6. Выполнение многократных независимых наблюдений в автоматическом режиме.

- Определите выходное напряжение, которое необходимо установить на выходе УИП (на входе делителя напряжения), чтобы напряжение на выходе делителя напряжения соответствовало напряжению варианта Вашего задания. Установите его с помощью регулятора УИП.

- , Нажатием на кнопку «Произвести наблюдения» на лицевой панели устройства, запустите режим сбора данных. УЦОИИ начнет получение измерительной информации от цифрового мультиметра, причем, результаты будут, по мере поступления, отображаться на цифровом индикаторе мультиметра.

- После окончания сбора данных изучите результаты наблюдений, представленные на графическом индикаторе.

6.7. Выполнение автоматизированной упрощенной процедуры обработки результатов многократных независимых наблюдений.

- Оценить среднее арифметическое значение и среднее квадратическое отклонение результатов многократных наблюдений для чего:

- С помощью расположенной на лицевой панели УЦОИИ кнопки «Перейти к обработке» запустить режим автоматизированной упрощенной обработки ряда наблюдений.

- Дождаться появления в окне УОЦИИ результатов обработки, а именно: значения среднего арифметического результатов наблюдений, оценки среднего квадратического отклонения результатов наблюдений и оценки среднего квадратического отклонения результата измерений.

- Записать в отчет результаты обработки, а также сведения о классе точности цифрового мультиметра ( из раздела№8 настоящего описания).

- Найти доверительные границы случайной погрешности результата измерений, для чего:

- С помощью расположенной на лицевой панели УЦОИИ кнопки «Продолжить» запустить режим расчета границ случайной погрешности результата измерений, в ответ УЦОИИ запросит данные о выбранном значении доверительной вероятности.

- Установить  значение доверительной вероятности (табл.1),

согласно с Вашим вариантом,  в соответствующем окне на лицевой панели УЦОИИ.

- С помощью расположенной на лицевой панели УЦОИИ кнопки «Вычислить» запустить режим вычисления границ случайной погрешности. УЦОИИ при выбранном значении доверительной вероятности вычислит значения квантиля распределения Стьюдента и границы доверительного интервала для случайной погрешности и отобразит полученный результат в соответствующем окне.

- Записать полученные результаты в отчет (таблица №4).

- С помощью расположенной на лицевой панели УЦОИИ кнопки «Продолжить» запустить режим вычисления инструментальной погрешности и доверительных границ погрешности результата измерений. Записать полученные результаты в отчет.

- С помощью кнопки «Продолжить» перейти в режим сохранения массива ряда наблюдений. Для сохранения данных ввести оригинальное имя файла и использовать расположенную рядом кнопку «Сохранить». Затем остановите программу при помощи кнопки «СТОП».

- Записать результат измерений в отчет.

- Повторить процедуру измерений и обработки для других значений n–числа наблюдений в соответствии с Вашим вариантом задания (табл.№3.).

6.8. Варианты заданий к лабораторной работе №1.4

(Вариант задания определяется двумя последними цифрами пароля)

Таблица №3

| № вар. | число наблюдений |  |  | U, мВ | Р | № вар. | число наблюдений |  |  | U, мВ | Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 4 | 15 | 30 | 60 | 0,900 | 26 | 4 | 23 | 30 | 20 | 0,990 |
| 02 | 5 | 16 | 29 | 55 | 0,950 | 27 | 5 | 13 | 29 | 25 | 0,999 |
| 03 | 6 | 17 | 28 | 50 | 0,980 | 28 | 5 | 14 | 24 | 30 | 0,990 |
| 04 | 7 | 18 | 27 | 45 | 0,990 | 29 | 6 | 15 | 25 | 35 | 0,999 |
| 05 | 8 | 19 | 26 | 40 | 0,999 | 30 | 7 | 16 | 26 | 40 | 0,900 |
| 06 | 9 | 20 | 25 | 35 | 0,900 | 31 | 8 | 17 | 27 | 45 | 0,950 |
| 07 | 10 | 21 | 24 | 30 | 0,950 | 32 | 9 | 18 | 28 | 50 | 0,980 |
| 08 | 11 | 22 | 29 | 25 | 0,980 | 33 | 10 | 19 | 29 | 55 | 0,990 |
| 09 | 12 | 23 | 28 | 20 | 0,990 | 34 | 11 | 20 | 30 | 60 | 0,999 |
| 10 | 13 | 24 | 30 | 25 | 0,999 | 35 | 12 | 21 | 29 | 55 | 0,900 |
| 11 | 4 | 14 | 25 | 30 | 0,900 | 36 | 13 | 22 | 28 | 50 | 0,950 |
| 12 | 5 | 15 | 26 | 35 | 0,950 | 37 | 4 | 14 | 27 | 45 | 0,980 |
| 13 | 6 | 16 | 27 | 40 | 0,980 | 38 | 5 | 15 | 26 | 40 | 0,990 |
| 14 | 7 | 17 | 28 | 45 | 0,990 | 39 | 6 | 16 | 25 | 35 | 0,999 |
| 15 | 8 | 18 | 29 | 50 | 0,999 | 40 | 7 | 17 | 24 | 30 | 0,900 |
| 16 | 9 | 19 | 30 | 55 | 0,900 | 41 | 8 | 18 | 23 | 25 | 0,950 |
| 17 | 10 | 20 | 29 | 60 | 0,950 | 42 | 9 | 19 | 22 | 20 | 0,980 |
| 18 | 11 | 21 | 28 | 55 | 0,980 | 43 | 4 | 10 | 21 | 25 | 0,990 |
| 19 | 12 | 22 | 27 | 50 | 0,990 | 44 | 5 | 11 | 20 | 30 | 0,999 |
| 20 | 4 | 13 | 23 | 45 | 0,999 | 45 | 6 | 12 | 19 | 35 | 0,990 |
| 21 | 4 | 15 | 30 | 40 | 0,990 | 46 | 7 | 25 | 19 | 40 | 0,999 |
| 22 | 5 | 16 | 29 | 35 | 0,999 | 47 | 8 | 17 | 26 | 45 | 0,900 |
| 23 | 6 | 17 | 28 | 30 | 0,900 | 48 | 5 | 14 | 24 | 50 | 0,900 |
| 24 | 7 | 18 | 27 | 25 | 0,950 | 49 | 6 | 15 | 25 | 55 | 0,950 |
| 25 | 8 | 19 | 26 | 20 | 0,980 | 50 | 7 | 16 | 26 | 60 | 0,980 |

Где Р – доверительная вероятность.

Продолжение таблицы №3

| № вар. | число наблюдений |  |  | U, мВ | Р | № вар. | число наблюдений |  |  | U, мВ | Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 9 | 20 | 25 | 60 | 0,990 | 76 | 8 | 17 | 27 | 20 | 0,990 |
| 52 | 10 | 21 | 24 | 55 | 0,999 | 77 | 9 | 18 | 28 | 25 | 0,999 |
| 53 | 11 | 22 | 29 | 50 | 0,900 | 78 | 10 | 19 | 29 | 30 | 0,900 |
| 54 | 12 | 23 | 28 | 45 | 0,950 | 79 | 11 | 20 | 30 | 35 | 0,950 |
| 55 | 13 | 24 | 30 | 40 | 0,980 | 80 | 12 | 21 | 29 | 40 | 0,980 |
| 56 | 4 | 14 | 25 | 35 | 0,990 | 81 | 13 | 22 | 28 | 45 | 0,990 |
| 57 | 5 | 15 | 26 | 30 | 0,999 | 82 | 4 | 14 | 27 | 50 | 0,999 |
| 58 | 6 | 16 | 27 | 25 | 0,900 | 83 | 5 | 15 | 26 | 55 | 0,900 |
| 59 | 7 | 17 | 28 | 20 | 0,950 | 84 | 6 | 16 | 25 | 60 | 0,950 |
| 60 | 8 | 18 | 29 | 25 | 0,980 | 85 | 7 | 17 | 24 | 55 | 0,980 |
| 61 | 9 | 19 | 30 | 30 | 0,990 | 86 | 8 | 18 | 23 | 50 | 0,990 |
| 62 | 10 | 20 | 29 | 35 | 0,999 | 87 | 9 | 19 | 22 | 45 | 0,999 |
| 63 | 11 | 21 | 28 | 40 | 0,990 | 88 | 4 | 10 | 21 | 40 | 0,900 |
| 64 | 12 | 22 | 27 | 45 | 0,999 | 89 | 5 | 11 | 20 | 35 | 0,950 |
| 65 | 4 | 13 | 23 | 50 | 0,900 | 90 | 6 | 12 | 19 | 30 | 0,980 |
| 66 | 4 | 13 | 30 | 55 | 0,990 | 91 | 7 | 18 | 25 | 25 | 0,990 |
| 67 | 5 | 14 | 29 | 60 | 0,999 | 92 | 8 | 17 | 26 | 20 | 0,999 |
| 68 | 6 | 15 | 28 | 55 | 0,900 | 93 | 4 | 24 | 28 | 25 | 0,900 |
| 69 | 7 | 16 | 27 | 50 | 0,950 | 94 | 5 | 25 | 29 | 30 | 0,950 |
| 70 | 8 | 17 | 26 | 45 | 0,980 | 95 | 6 | 26 | 30 | 35 | 0,980 |
| 71 | 9 | 18 | 25 | 40 | 0,990 | 96 | 7 | 27 | 29 | 40 | 0,990 |
| 72 | 10 | 19 | 24 | 35 | 0,999 | 97 | 28 | 8 | 28 | 45 | 0,999 |
| 73 | 11 | 20 | 29 | 30 | 0,990 | 98 | 9 | 29 | 27 | 50 | 0,900 |
| 74 | 12 | 21 | 28 | 25 | 0,999 | 99 | 10 | 26 | 30 | 55 | 0,950 |
| 75 | 13 | 22 | 30 | 20 | 0,900 | 00 | 11 | 25 | 29 | 60 | 0,980 |

Где Р – доверительная вероятность.

- 7. Требования к оформлению отчета

Отчет должен содержать:

- Сведения о цели и порядке выполнения работы.

- Сведения об использованных методах измерений.

- Сведения о метрологических характеристиках использованных средств измерений.

- Схему измерений.

- Решение контрольной задачи, согласно Вашему варианту задания.

- Алгоритм обработки результатов наблюдений.

- Полностью заполненные таблицы отчета.

- Анализ полученных данных и вывод об особенностях и качестве проведенных измерений и результатах проделанной работы.

Таблица №4

| Упрощенная процедура обработки результатов прямых измерений с многократными наблюдениями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Значение |  |  |
| Число многократных наблюдений |  |  |  |
| Среднее арифметическое результатов наблюдений, мВ |  |  |  |
| Оценка СКО ряда наблюдений, мВ |  |  |  |
| Оценка СКО результата измерения, мВ |  |  |  |
| Вычисление доверительных границ погрешности результата измерения |  |  |  |
| Доверительная вероятность |  |  |  |
| Квантиль распределения Стьюдента |  |  |  |
| Доверительные границы случайной составляющей погрешности результата измерения, мВ |  |  |  |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности средства измерений (инструментальная погрешность), мВ |  |  |  |
| Отношение предела допускаемой абсолютной погрешности средства измерения к доверительной границе случайной составляющей погрешности результата измерений |  |  |  |
| Доверительные границы абсолютной погрешности результата измерений, мВ |  |  |  |
| Результаты измерений, мВ |  |  |  |

8 . Описание электронного цифрового мультиметра.

Модель электронного цифрового мультиметра служит для измерения постоянного тока и напряжения, измерения среднеквадратических значений тока и напряжения в цепях переменного тока синусоидальной формы, измерения сопротивления по постоянному току. Ниже приведены некоторые характеристики модели:

• 	в режиме измерения постоянного и переменного напряжения пределы измерения могут выбираться в диапазоне от 1,0 мВ до 300 В;

• 	при измерении напряжения могут быть установлены следующие поддиапазоны: от 0,0.мВ до 199,9 мВ; от 0,000 В до 1,999 В; от 0,00 В до 19,99 В; от 0,0 В до 199,9 В; от 0 В до 19,99 В.

- диапазон рабочих частот от 20 Гц до 100 кГц;

- пределы допускаемых значений основной  относительной погрешности при измерении напряжения равны:

δ=±0,05+0,02UKU−1%

- при измерении переменного напряжения во всем диапазоне частот, где UK – конечное значение установленного предела измерений. U – значение измеряемого напряжения на входе мультиметра.

На лицевой панели модели (рис.3) расположены :

- тумблер (1) «ВКЛ» включения питания со световым индикатором;

- четырехразрядный индикатор (2) цифрового отсчетного устройства;

- кнопка (3) «<-» со световым индикатором для выбора меньшего рабочего предела;

- кнопка (4) «->» со световым индикатором для выбора большего рабочего предела;

- кнопка (5) автоматического выбора предела работы «АВП» со световым индикатором;

- группа кнопок (6) выбора рода работы (при измерении постоянного напряжения должна быть нажата кнопка «U=») со световыми индикаторами;

- электрические разъемы (7) для подключения к электрической цепи;

- световые индикаторы (8) значения измеряемого напряжения «кило В», «В», «мили В», «микро В».

Рис. 3. Внешний вид модели электронного цифрового мультиметра

9. Литература

- ГОСТ 8.207-76. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений.

- Метрология, стандартизация и измерения в технике связи. Учебное Пособие для вузов/Б.П.Хромой, А.В.Кандинов, А.Л.Синявский и др.: Под ред. Б.П.Хромого.–М.: Радио и связь, 1986.

- Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах. С.И.Боридько, Н.В.Дементьев, Б.Н.Тихонов, И.А.Ходжаев.–М.: Горячая линия–Телеком,2007.

- Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах. Под ред. В.И.Нефёдова и А.С.Сигова.–М.: Высшая школа, 2005.

- Н.И.Горлов, И.Н.Запасный, В.И.Сметанин. Оценка инструментальных погрешностей при экспериментальных исследованиях. Методические указания.– Новосибирск: СибГУТИ,1995.

- Конспект лекций по курсу метрология стандартизация и сертификация – Новосибирск: СибГУТИ, 2004. Электронный конспект.