Задание на контрольную работу № 1

Синтезировать комбинационную схему  (КС) имеющую 4 входа и 3 выхода, на элементах И-НЕ. Закон функционирования устройства описывается таблица 1.1. Вариант задания определяется по трем последним цифрам учебного шифра, каждая из которых соответствует номеру столбца в таблицы 1.1. Если среди этих цифр имеются одинаковые, то одна или две из них должны быть увеличены на 1 или 2, соответственно.

Таблица 1.1

| Входы |  |  |  | Выходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | c | b | a | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Для синтезированной КС рассчитать потребляемую мощность и времена задержек распространения сигнала от  входов до выходов. Номер серии микросхем, на которых должно быть реализовано устройство, выбирается из таблицы 1.2 в соответствии с последней цифрой шифра. В случае использования КМОП микросхем принять: напряжение питания Vcc = 5 В, рабочую частоту f = 1 Мгц, емкость входа или выхода С = 15 пФ.

Таблица 1.2

| Последняя цифра шифра | Номер серии микросхемы |
| --- | --- |
| 0 | 155 |
| 1 | 155 |
| 2 | 133 |
| 3 | 555 |
| 4 | 531 |
| 5 | 1533 |
| 6 | 1531 |
| 7 | 561 |
| 8 | 1554 |
| 9 | 1561 |

| Для своего задания проведем синтез КС, закон функционирования которой описывает таблица 1.3. КС должна быть реализована на микросхемах серии К155. - dc\ba | - 00 | - 01 | - 11 | - 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 00 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - 01 |  | - 1 |  |  |
| - 11 |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |
| - dc\ba | - 00 | - 01 | - 11 | - 10 |
| - 00 |  |  |  |  |
| - 01 |  |  |  |  |
| - 11 |  | - 1 |  |  |
| - 10 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - dc\ba | - 00 | - 01 | - 11 | - 10 |
| - 00 |  |  |  |  |
| - 01 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - 11 | - 1 |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |

- Таблица 1.3.

| Входы - F1 - F2 - F3 |  |  |  | - Выходы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - d | - c | - b | - a |  | - F1 | - F2 | - F3 |
| - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  | - 1 | - 0 | - 0 |
| - 0 | - 0 | - 0 | - 1 |  | - 1 | - 0 | - 0 |
| - 0 | - 0 | - 1 | - 0 |  | - 1 | - 0 | - 0 |
| - 0 | - 0 | - 1 | - 1 |  | - 1 | - 0 | - 0 |
| - 0 | - 1 | - 0 | - 0 |  | - 0 | - 0 | - 1 |
| - 0 | - 1 | - 0 | - 1 |  | - 1 | - 0 | - 1 |
| - 0 | - 1 | - 1 | - 0 |  | - 0 | - 0 | - 1 |
| - 0 | - 1 | - 1 | - 1 |  | - 0 | - 0 | - 1 |
| - 1 | - 0 | - 0 | - 0 |  | - 0 | - 1 | - 0 |
| - 1 | - 0 | - 0 | - 1 |  | - 0 | - 1 | - 0 |
| - 1 | - 0 | - 1 | - 0 |  | - 0 | - 1 | - 0 |
| - 1 | - 0 | - 1 | - 1 |  | - 0 | - 1 | - 0 |
| - 1 | - 1 | - 0 | - 0 |  | - 0 | - 0 | - 1 |
| - 1 | - 1 | - 0 | - 1 |  | - 0 | - 1 | - 0 |
| - 1 | - 1 | - 1 | - 0 |  | - 0 | - 0 | - 0 |
| 1 - Рис1.1 | - 1 | - 1 | - 1 |  | - 0 | - 0 | - 0 |

- Составим карту Карно для функций F1...F3 (рисунок 1.1.) Откуда следует, что  функционирование выходов F1...F3  КС будет описываться следующими минимизированными дизъюнктивными нормальными формами (МДНФ):

- F1=cd+abd(1.1)F2=cd+abd(1.2)F3=cd+abc(1.3)

- При проектировании КС с несколькими выходами, на которых реализуется различные  логические функции F1, F2,... , требуется выполнить совместную минимизацию этих функций, т. е. получить такие их выражения, которые обеспечат наиболее простую логическую структуру схемы. В этом случае используется следующий прием. Заданные функции минимизируются с помощью карт Карно. В полученных МДНФ выделяются дизъюнктивные члены x1, x2, ..., общие для нескольких функций, и из них образуется промежуточная функция Z=x1+x2+... Затем функции F1,F2, ...выражаются с помощью промежуточной функции x1, x2, ...= f (a, b, c, ... z).

- Для рассматриваемого примера, функции F1 и F2 имеют общий конъюнкивный член Z=ab. Так как промежуточная функция является общей составляющей для нескольких функций, то при разработке логической схемы  достаточно реализовать промежуточную функцию Z  один раз и на ее основе получить требуемые выходные функции. С учетом изложенного запишем выражения (1.1. ... 1.3.) в виде

- F1=cd+zd	(1.4)

- F1=cd+zd    (1.5)

- F1=cd+abc(1.6)

- При реализации КС на элементах И - НЕ необходимо произвести двойную инверсию над полученными МДНФ и преобразовать по теореме де-Моргана инверсию дизъюнкций в конъюнкцию инверсий.

- F1=cd+zd=cd⋅zd	(1.7)

- F1=cd+zd=cd⋅zd   	  (1.8)

- F1=cd+abc=cd⋅abc     (1.9)

В результате получаются выражения, содержащие только операцию  И-НЕ, которые непосредственно реализуются структурой соответствующим образом соединенных элементов И-НЕ (рисунок 1.2)

- Рис. 1.2

- Для реализации синтезированной КС на стандартных микросхемах серии К155 необходимо:  5 инверторов,      9 элементов 2И-НЕ и 1 элемент 3И-НЕ. В составе микросхемы К155ЛН1 входит 6 инверторов, в микросхему К155ЛА3 - 4 элемента 2И-НЕ и в микросхему К155ЛА4 - 3 элемента 3И-НЕ. Таким образом, синтезированная КС может быть построена на одной ИС К155ЛН1, трех ИС К155ЛА3 и одной ИС К155ЛА4.

- Расчет потребляемой мощности КС проводится для наихудшего сочетания параметров, т.е. при максимальном напряжении питания, наибольшей рабочей частоте и емкости нагрузки (для КМОП микросхем). Результаты расчета удобно оформить в виде таблицы. Данные расчета сведены в таблицу 1.4.

- Таблица 1.4

| - Тип микросхемы | - Потребляемый ток, мА | - Кол-во | - Суммарная мощность потребления, мВт |
| --- | --- | --- | --- |
| - К155ЛН1 | - IccL=33 - IccH=15 | - 1 | - 24 * 5,25 * 1 = 126 |
| - К155ЛА3 | - IccL=12 - IccH=8 | - 3 | - 10 * 5,25 * 3 = 157,5 |
| - К155ЛА4 | - IccL=16,5 - IccH=6 | - 1 | - 11,25 * 5,25 * 1 = 59 |
| - Итого | - 65,25 | - 5 | - 342,5 |

- Расчет времени задержки распространения сигнала от входов до выходов КС рекомендуется проводить с использованием графо-аналитического метода. Сущность данного метода заключается в том, что логические элементы заменяются вершинами графов, которые объединяются дугами. Причем, веса дуг соответствуют времени задержки распространения сигнала от входов до выхода логического элемента. Стрелки указывают направление распространения сигнала. В этом случае задача расчета сводится к отыскиванию критического пути. Для нашего примера граф задержек представлен на рисунке 1.3.

- Результаты расчета длины критического пути от входов до выходов КС приведены в таблице 1.5.

- Таблица 1.5

| - Входы\Выходы | - F1 | - F2 | - F3 |
| --- | --- | --- | --- |
| - a | - 79 | - 79 | - 60 |
| - b | - 101 | - — | - 60 |
| - c | - 60 | - 60 | - 38 |
| - d | - 60 | - 38 | - 60 |

- Рисунок 1.3 – Граф задержек

- Задания на контрольную работу № 2

- Разработать суммирующий и вычитающий  двоичные счетчики, коэффициент пересчета которых равен числу, образованному тремя последними цифрами шифра  студента. Причем, если образованное число лежит в диапазоне от 0 до 256, то к нему следует прибавить 256. Тип микросхем, на которых следует реализовывать разрабатываемые двоичные счетчики, определяется по последней цифре учебного шифра  студента в соответствии с таблицей 2.1

- Таблица 2.1

| - Последняя цифра шифра | - Тип микросхемы |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Суммирующий счетчик | - Вычитающий счетчик |
| - 0 | - К155ИЕ5 | - К561ИЕ11 |
| - 1 | - К555ИЕ10 | - К561ИЕ14 |
| - 2 | - К555ИЕ19 | - КР1554ИЕ7 |
| - 3 | - К531ИЕ15 | - КР1554ИЕ7 |
| - 4 | - К1533ИЕ18 | - К155ИЕ7 |
| - 5 | - К1533ИЕ19 | - К155ИЕ7 |
| - 6 | - К561ИЕ10 | - К1533ИЕ13 |
| - 7 | - КР1554ИЕ10 | - К555ИЕ7 |
| - 8 | - КР1554ИЕ18 | - К531ИЕ17 |
| - 9 | - КР1554ИЕ23 | - КР1533ИЕ13 |

Для реализации   счетчиков  с произвольным модулем счета используется два основных способа.  В основе первого способа лежит метод исключения  лишних комбинаций по цепи сброса,  во втором - установка исходного числа.

В соответствии с заданием построим счетчик с коэффициентом пересчета 37. Так как заданный модуль счета больше 16, то для реализации этого счетчика необходимо использовать два четырехразрядных счетчика.  Пусть это будут микросхемы  ИЕ5.  ИС типа  ИЕ5  представляют собой последовательные двоичные четырехразрядные счетчики,  у которых первый триггер имеет индивидуальный  тактовый  вход С1,  а его выход Q1 не соединен с остальными разрядами счетчика. Старшие триггеры счетчика соединены последовательно. Входы асинхронного сброса триггеров объединены и выведены на внешние выводы R0,  R1 через логический вентиль 2И-НЕ. Сброс триггеров счетчика в нулевое состояние происходит по высокому уровню на входах R0  и  R1. Электрическая схема счетчика с модулем счета 37 показана на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1

Внешний сигнал  синхронизации  подается на вход С1 счетчика D2.  Его выход Q1 соединен со входом С2.  Вход  С1  счетчика  D3 подключен к выходу Q4 счетчика D2. В процессе подсчета импульсов счетчик последовательно принимает состояния от 0  до  36.  После чего он должен сброситься в ноль, т.е. все оставшиеся комбинации (от 37 до 255) должны быть исключены.  Для этого,  как только на его выходах  появится  число  3710 = 1001012 должен выработаться сигнал сброса.  Его легко получить, если объединить логическим И выходы Q1,  Q3  и Q6 счетчика.  Эту функцию выполняет вентиль 3И (элемент D1 на рисунке  2.1),  выход которого подключен ко  входам сброса счетчиков.  Из  примера следует,  что для построения счетчика  с произвольным модулем счета по методу исключения лишних комбинаций необходимо представить заданный  коэффициент пересчета в двоичном коде. Выходы счетчика, веса которых соответствуют весам единиц в полученном двоичном числе,  подсоединить ко входам логического вентиля И, выход которого подключить ко входам сброса счетчиков.  К  недостаткам  рассмотренного метода следует отнести появление на выходах счетчика в последнем такте счета коротких импульсов,  которые могут повлечь за  собой сбои в работе аппаратуры.  Кроме этого,  этот способ не применим при построении вычитающих счетчиков.

В основе метода предварительной загрузки числа лежит способ исключения начальных состояний для  суммирующего  счетчика и последних комбинаций для вычитающего счетчика.  При этом счет  начинается с того числа,  которое было предварительно записано в счетчик.  Модуль счета определяется в соответствии  с выражением

M=2n−1−x

- для суммирующего счетчика

- для вычитающего счетчика

где Х - предварительно загружаемое число.

#### Вычитающий счетчик

На рисунке 2.2 изображена схема вычитающего счетчика с  модулем  счета  М = 77,  построенного на МС ИЕ7.  Предварительная запись числа в этот счетчик происходит, если на вход стробирования С будет  подан  отрицательный  импульс. Для  осуществления  обратного  счета на вход "- 1" подаются положительные импульсы,  а на вход "+1" - высокий уровень  напряжения. После того, как на выходах счетчика установятся нужные уровни, на выходе займа появится отрицательный импульс.  Именно  этот  импульс и используется для предварительной записи числа.  В данном примере это число будет равно Х = 77+1 = 7810 (010011102). В соответствии с полученным числом входы счетчиков D0...D7 подключаются либо к  нулевому потенциалу,  либо  через резистор к положительному выводу источника питания.

### ЛИТЕРАТУРА

- Угрюмов Е.П. Проектирование элементов и узлов ЭВМ: Учеб. пособие для спец. ЭВМ вузов.- М.: Высшая школа, 1987.- 318 с.

- Потемкин И.С.  Функциональные узлы цифровой автоматики.-М.: Энергоатомиздат, 1988.- 320 с.

- Алексенко А.Г.,  Шагурин И.И.  Микросхемотехника:  Учеб. пособие для вузов.- М.: Радио и связь, 1990.- 496 с.

- Пухальский Г.И.,  Новосельцева Т.Я. Проектирование дискретных устройств на интегральных микросхемах:  Справочник.-  М.: Радио и связь, 1990.- 304 с.

Приложение – Условные графические обозначения счетчиков