Необходимо кратко, но ёмко ответить на следующие теоретические вопросы:

Вопросы теста №2 для промежуточного контроля знаний Тема: Р-п-ПЕРЕХОД

- Что такое р- п- переход?

•  Почему р-п-переход обладает большим сопротивлением по сравнению с сопротивлением самих полупроводников р- и п- типов?

- Какова высота потенциального барьера р-п-перехода в равновесном состоянии у различных типов полупроводников?

- Как изменится ширина р-п-перехода при прямом (обратном) включении?

- Изобразить кривую распределения потенциала внутреннего поля р-п- перехода в равновесном (прямом, обратном) состоянии.

- Где сосредоточен р-п-перехд?

- В каком направлении перемещаются электроны (дырки) через р-п-переход под действием внутреннего электрического поля?

- Каково направление дрейфового электронного (дырочного) тока в акцепторном (дырочном) полупроводнике?

•  Изобразить распределение объёмного заряда в нейтральном р-п- перереходе?

- Каково соотношение примесей анода и катода для организации р-п- перехода с дырочной (электронной) проводимостью?

- Чем вызвано появление объёмного заряда в р-п-переходе?

• Чем является потенциал внутреннего поля для движения о.н.з. и н.н.з.?

•  В каком направлении перемещаются электроны (дырки) через р-п-переход за счёт диффузии?

•  Что заставляет дырочный диффузионный ток протекать из р-области в п- область?

•  Что заставляет электронный диффузионный ток протекать из п-области в р-область?

•  Где больше концентрация подвижных носителей - в области р-п-перехода

или прилегающих к нему областях полупроводника?

•  Каково должно быть соотношение концентраций примесных атомов для организации р-п-перехода с дырочной (электронной) проводимостью?

- Как изменится высота потенциального барьера р-п-перехода при прямом (обратном) включении?

•  Почему р-п-переход сосредоточен в высокоомной области?

- Как внутреннее электрическое поле р-п-перехода воздействует на движение о.н.з. (н.н.з.)?

• В каком направлении перемещаются дырки (электроны) через р-п-переход за счёт дрейфа?

•  Изобразить кривую распределения потенциала на р-п-переходе при прямом (обратном) смещении?

•  Какое включение р-п-перехода называется прямым (обратным)?.

•  Какие причины приводят к резкому возрастанию обратного тока при большом обратном (прямом) напряжении на диоде?

• Какими процессами определяется наличие диффузионной ёмкости у р-п - пеерехода?

- Что такое выпрямляющий контакт?

- Что называется пробоем р-п-перехода?

- Что такое запирающий слой?

- Какой пробой называется тепловым?

• Что такое диффузия в полупроводнике? .

•  Чем объясняется наличие потенциального барьера в переходном слое между двумя областями полупроводника с разной структурой?