СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Введение.                                                                                                       3

Первая группа задач – расчёт резьбовых соединений.                           4

Вторая группа задач – расчёт сварных конструкций.                            14

Требования к оформлению работы                                                           24

Рекомендуемая литература                                                                         25

Введение.

В ходе изучения дисциплины "Детали машин и основы конструирования" студенты выполняют типовой расчет. Типовой расчет включает в себя расчёт резьбовых и сварных соединений.

Студенты выбирают задачи самостоятельно по следующей схеме:

- номер задачи выбирается по первой букве фамилии студента

| Первая буква фамилии студента | Номер задачи |
| --- | --- |
| А, Л, Х | 1, 2 |
| Б, М, Ц | 3, 4 |
| В, Н, Ч | 5, 6 |
| Г, О, Ш | 7, 8 |
| Д, П, Щ | 9, 10 |
| Е, Р, Э | 1, 6 |
| Ж, С, Ю | 2, 7 |
| З, Т, Я | 3, 8 |
| И, К, У, Ф | 4, 10 |

- вариант исходных данных равен последней цифре шифра зачетной книжки.

Например:

- студент Попов А.Б., номер зачётки 9802478 выполняет задание № 9 и 10 вариант 8;

- студент Фуфайкин Ф.Ф., шифр 639740 выполняет задание № 4 и 10 вариант 0.

- Первая группа задач – расчёт резьбовых соединений.

Задача 3 (Первая группа задач – расчёт резьбовых соединений)

Определить количество и диаметр болтов, соединяющих барабан грузовой лебёдки диаметром D1, с зубчатым колесом (рис.3). Болты расположены по окружности диаметром D2. Грузоподъёмность лебёдки Q. Нагрузка постоянная. Расчёт выполнить для болтов, установленных в отверстие с зазором и без зазора.

Рис. 3.  Соединение барабана и колеса

| Вариант | Q, кН | D1, м | D2 , м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 0,2 | 0,35 |
| 2 | 15 | 0,25 | 0,4 |
| 3 | 17 | 0,3 | 0,45 |
| 4 | 19 | 0,35 | 0,05 |
| 5 | 21 | 0,37 | 0,52 |
| 6 | 23 | 0,4 | 0,55 |
| 7 | 25 | 0,42 | 0,58 |
| 8 | 27 | 0,45 | 0,6 |
| 9 | 29 | 0,47 | 0,62 |
| 0 | 31 | 0,5 | 0,65 |

Задача  4 (Первая группа задач – расчёт резьбовых соединений)

Определить диаметр резьбовой части вала, на конце которого между двумя шайбами посредством сил трения, возникающих при затяжке гайки, зажата дисковая пила (рис.4). Сопротивление резанию Q, диаметр пилы D1, средний диаметр шайб D2. Материал вала – сталь Ст5. нагрузка постоянная.

Рис. 4. Крепление дисковой пилы

| Вариант | Q, кН | D1, м | D2, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 0,9 | 0,16 |
| 2 | 25 | 0,85 | 0,15 |
| 3 | 30 | 0,75 | 0,14 |
| 4 | 35 | 0,7 | 0.14 |
| 5 | 40 | 0,65 | 0,13 |
| 6 | 45 | 0,6 | 0,13 |
| 7 | 50 | 0,50 | 0,13 |
| 8 | 55 | 0,50 | 0,12 |
| 9 | 60 | 0,45 | 0,12 |
| 0 | 65 | 0,4 | 0,11 |

2.  Вторая группа задач – расчёт сварных конструкций.

Задача 3 (Вторая группа задач – расчёт сварных конструкций)

Рис. 13.   Сварные швы барабана

Рассчитать сварной шов А барабана (рис. 13). Усилие каждой ветви каната Q, окружное усилие на колесе P, диаметр делительной окружности колеса dw, диаметр барабана D, толщина стенки δ. Материал конструкции Ст3.

| Вариант | P, Н | dw, мм | δ, мм | D, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 140 | 1000 | 30 | 750 |
| 2 | 130 | 800 | 30 | 600 |
| 3 | 120 | 900 | 30 | 200 |
| 4 | 110 | 850 | 25 | 650 |
| 5 | 100 | 750 | 25 | 600 |
| 6 | 90 | 650 | 25 | 600 |
| 7 | 80 | 800 | 25 | 500 |
| 8 | 75 | 650 | 15 | 500 |
| 9 | 70 | 600 | 15 | 400 |
| 0 | 60 | 700 | 15 | 400 |

# Задача 4 (Вторая группа задач – расчёт сварных конструкций)

Рассчитать сварное соединение (рис. 14) стойки ручной лебёдки с плитой. Сила натяжения каната Q направлена под углом α. Положение каната по длине барабана  принять самым тяжёлым для швов. Толщина стойки δ = 12 мм, растояние между стойками l = 0,6 м, высота оси барабана H, крайнее положение каната от стойки a = 100 мм. Нагрузка статическая. Материал плиты и стойки стальСт3. Сварка ручная.

Рис. 14.  Стойки ручной лебёдки

| Вариант | Q, кН | H, мм | α, рад | ### Электрод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36 | 700 | π/4 | Э42 |
| 2 | 26 | 700 | π/6 |  |
| 3 | 37 | 700 | π/9 |  |
| 4 | 27 | 600 | π/12 |  |
| 5 | 48 | 600 | π/9 |  |
| 6 | 28 | 600 | π/4 | Э34 |
| 7 | 39 | 600 | π/6 |  |
| 8 | 49 | 500 | π/9 |  |
| 9 | 20 | 500 | π/6 |  |
| 0 | 50 | 500 | π/4 |  |

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ

1. Расчетно-графические работы выполняются на листах писчей бумаги формата А4 (210 × 297 мм) или в тетради в клеточку. Текст и рисунки наносятся только на одну сторону листа формата А4. Выполнение рисунков «от руки» не допускается.

2. Первая страница представляет собой титульный лист, образец которого приведен ниже.

3. На второй странице записывается условие задания, вычерчивается заданная схема и выписываются из таблицы все данные (для соответствующего варианта).

4. Решение задачи начинается с третьей страницы, на которой вычерчивается схема. Схема выполняется аккуратно, четко и в таком масштабе, который позволит ясно изобразить все необходимые размеры, векторы сил, моментов и т.д.

Образец титульного листа

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАРАЧЕВСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ – УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС»

Кафедра «Технология машиностроения»

ТИПОВЫЕ РАСЧЕТЫ

ПО ДЕТАЛЯМ МАШИН

И ОСНОВАМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Вариант №  __

Студент ______________

Группа _______________

Преподаватель _________

Карачев 2012

Рекомендуемая литература

- Детали машин в примерах и задачах/ С.Н.Ничипорчик, М.И.Корженцевский, В.Ф.Калачёв и др.- 2-е изд.-Мн.:"Выш.школа", 1981.-432 с., ил.

- Ицкович Г.М. Чернавский С.А. и др. Сборник задач и примеров расчёта по курсу деталей машин.-  М. "Машиностроение", 1975.- 286 с.

- Иванов М.Н. Детали машин.- М.: "Высшая школа", 1991.-383 с.: ил.

- Серенсен С.В., Когаев В.П., Шнейдерович Р.М. Несущая способность и расчёты деталей машин на прочность. – М "Машиностроение". 1983.- 343 с.: ил.

- Биргер И.А., Иосилевич Г.Б., Резьбовые соединения.- М.: "Машиностроение",1973.-256 с.

- Клячкин Н.Л. Расчёт групповых резьбовых соединений.-М.: "Машиностроение", 1972.- 386 с.

- Николаев Г.А. и др. Проектирование сварных конструкций в машиностроении.- М.: "Машиностроение", 1975.- 212 с.

- Гузенков П.Г. Теория механизмов и машин детали машин. Методические указания и задания на контрольные работы. М "Высшая школа", 1966.- 93 с.

- Игнатович А.М., Марков А.Н., Детали машин. Методические указания и контрольные задания.- М.: "Высшая школа", 1975.-95 с.