## Тема 9. Расчетно-графическая работа.

Расчетно-графическая работа "Графо-аналитический расчет однокаскадного усилителя с общим эмиттером" выполняется согласно заданию представленному в этом разделе. Номер задания выбирается по двум последним цифрам студенческого билета или зачетки.

9. Методика и пример расчета усилителя.

9.1. Схема усилителя с ОЭ (Рис. 9.1.)

Рисунок 9.1.

9.2. Данные для расчета

Для объяснения расчета возьмем условный транзистор с входной характеристикой IБ= f(UБЭ) при значениях напряжения UКЭ = (0-5)В и семейством выходных характеристик IК = f(UКЭ) при различных значениях тока IБ = (0-400)мкА.

Основные предельные эксплуатационные данные таковы:

PК,макс = 100мВт, UКЭ,макс = 20В, IК,макс = 20мА.

9.3. Графические построения

9.3.1. Перенос характеристик на систему координат и определение рабочей области

Переносим входную характеристику IБ= f(UБЭ) при UКЭ = 5В в третий квадрант и поворачиваем ее оси координат.

Переносим семейство выходных характеристик IК = f(UКЭ) при различных значениях тока IБ = (0-400) мкА в первый квадрант.

Исходя из основных предельных эксплуатационных данных определяем рабочую область транзистора PК,макс = 100мВт, UКЭ,макс = 20В, IК,макс = 20мА. То есть проводим ограничительные линии IК,макс, UКЭ,макс иPК,макс.

9.3.2. Построение линии нагрузки MN.

Согласно II закону Кирхгоффа (см. рис. 9.1.)

UКЭ = EП - RК ·IК.

Если ЕП = 18 В и RК = 1кОм (выбираем предварительно для каждого варианта), то для:

т. N имеем IК = 0 и UК = ЕП =18В и

т. M имеем IК = ЕП/ R К = 18мА.

Между точками M и N проводим линию нагрузки.

9.3.3. Построение переходной характеристикиIБ= f(IК)

Переходная характеристика строится по точкам пересечения выходных характеристик транзистора для значений тока базы IБ = (0;100;200;300;400) мкА и линии нагрузки MN.

(Восстанавливаем перпендикуляры из координат входной характеристики для токов0;100;200;300;400 мкА и горизонтали из точек пересечения линии нагрузки с выходными характеристиками при тех же токах. Точки пересечения соответствующих перпендикуляров и горизонталей образуют переходную характеристику).

9.3.4. Выбор рабочей точки О и входного сигнала.

Рабочая точка выбирается на линейной части (аб) переходной характеристики и определяет токи и напряжения IБ0, IК0, UБЭ0, UКЭ0 (то есть координаты точки О во всех трех квадрантах).

Рисунок 9.2.

Согласно построениям на рисунке 9.2 получаем:

IБ0 = 200мкА, IК0 = 9,5мА, UБЭ0 = 0,3В, UКЭ0 = 8,5В, отсюда

, ,

.

Амплитуду входного сигнала задаем в пределах выбранного линейного участка "аб" входной характеристики.

В этом случае все токи и напряжения имеют как постоянную, так и переменную составляющие

uБЭ = UБЭ0 + uвх = 0,3 + 0,08wt (В);

iБ = IБ0 + iБ~ = 200 + 80wt (мкА);

iК = IК0 + iК~ = 9,5 + 2wt (мА);

uКЭ = UКЭ0 + uвых = 8,5 + 2wt (В).

Однако на входе и выходе имеем только переменные составляющие, которые определяют коэффициент усиления

K = Umвых/Umвх = 2/0,08 = 25.

9.4. Расчет h-параметров транзистора.

Расчет h - параметров транзистора производят графически по входным и выходным характеристикам транзистора в районе рабочей точки О.

Рисунок 9.3.

Например, (Рис.9.3.):

;

;

;

9.4. Определение емкости конденсаторов связи

Из условия, что с одной сторонывходное сопротивление каскада Rвх = (5 - 10) ХС, где ХС–емкостное сопротивление разделительного конденсатора, а с другой стороны

,

получаем формулу для расчета емкости

мкФ.

## 9.5. Определение параметров усилительного каскада.

9.5.1. Коэффициент усиления каскада по току Ki

9.5.2. Входное сопротивление каскада R вх

если то

9.5.3. Выходное сопротивление каскада R вых

9.5.4. Коэффициент усиления по напряжению K u

9.5.5. Коэффициент усиления по мощности KР

9.5.6. Полезную выходную мощность каскада

9.5.7. Полную мощность,расходуемую источником питания

9.5.8. КПД каскада

9.5.9. Верхняя и нижняя граничные частоты усилителя

Частоты определяются из соотношения параметров каскада:

на нижней частоте

и ,

и верхней частоте

.

где СК – емкость коллекторного перехода.

9.6. Заключение.

9.6.1. Объяснить назначение всех элементов схемы усилительного каскада. Параметры элементов схемы выбираются на основании всего комплекса расчетов. По данным расчета выбрать стандартные резисторы и конденсаторы по справочнику.

9.6.2. По результатам анализа усилительного каскада дать рекомендации по применению выбранного типа транзистора, оценив его коэффициенты усиления, частотные свойства, выходные напряжения и мощность в линейном режиме и КПД.

## 9.7. Моделирование работы каскада (факультатив)

9.7.1. С помощью компьютерной программы Electronics Workbench

собрать схему каскада, используя аналогичные транзисторы иностранного производства (см. задание).

9.7.2. Снять и построить амплитудную характеристику усилителя

Um.вых = f( Um.вх).

9.7.3. Снять и построить логарифмическую амплитудно-частотную характеристику усилителя К = F (logf).

## 9.8.Варианты задания по расчетно-графической работе"Графо-аналитический расчет однокаскадного усилителя на биполярном транзисторе" и характеристики транзисторов

## ( VT1 – VT30).

15,16. VT15, VT16

VT 15 – =20В; VT 16 – =15В;

=30мА;=150мВт; =20 пФ.