| Вариант | u(t) B | i(t) A | ω рад/сек | f Гц | T сек | Um B | Im A | U B | I A | Ψu град | Ψi град | Um, B |  | I m, A |  | Z Ом | Z Ом | R Ом | X Ом | φ град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | показ. форма | алгебр. форма | показ. форма | алгебр. форма |  |  |  |  |  |
| 1 | 30sin(314t+45°) |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -30° |
| 2 |  | 4sin(377t-60°) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40+j20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 100sin(628t-120°) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 40 |  |
| 4 |  |  |  |  | 0,01 | 50 |  |  | 4 | -30° | 60° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 150 |  |  | 5 |  |  |  |  | 40ej45° |  |  |  |  |  |  |  | 45° |
| 6 |  | 1,41sin(314t+60°) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2e-j30° |  |  |  |  |
| 7 | 50sin(628t+30°) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2+j6 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 0,02 | 141 |  |  |  | 90° |  |  |  |  | 2–j |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 628 |  |  |  |  |  | 1 |  | -45° |  | 50+j50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 2,82sin(377t+90°) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 0° |
| 11 |  |  |  | 60 |  |  |  | 100 |  | -90° |  |  |  | 2ej30° |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 0,04 |  | 1,41 |  |  |  | 120° |  |  |  |  |  |  | 10 | -10 |  |
| 13 | 70,7sin(377t-45°) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1+j2 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 7,07sin(314t-45°) |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60° |
| 15 |  |  | 377 |  |  | 282 |  |  |  | 60° |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 30° |
| 16 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 60e-j90° |  |  |  |  |  | 20 | 60 |  |
| 17 | 60sin(314t+60°) |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 0° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 8sin(628t+60°) |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -90° |
| 19 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4e-j60° |  | 2-j2 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 314 |  |  |  | 2,82 | 50 |  | 120° |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -60° |
| 21 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10+j30 |  |  | 5ej45° |  |  |  |  |
| 22 | 40sin(377t+90°) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | -30 |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 45° |  |  |  |  | 3-j4 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 4sin(314t-30°) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50ej60° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 0,02 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 90° |
| 26 |  | 2,6sin(314t+30°) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2ej30° |  |  |  |  |
| 27 | 80sin(314t+30°) |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 0° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100+j100 |  |  | 4ej90° |  |  |  |  |
| 29 | 60sin(628t+30°) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3+j3 |  |  |  |  |

Задание №3.

Напряжение и ток на выходе электрической цепи изменяются во времени по синусоидальному закону с одинаковой частотой. Считая заданными величины указанные в таблице, найти недостающие значения величин этой таблицы. Назвать все величины. Построить графики u(t), i(t), а также изобразить на комплексной плоскости векторы Um, Im.