К катушке индуктивности, имеющей активное сопротивление Rи, при фиксированном положении сердечника, индуктивность L подключен последовательно конденсатор ёмкостью С. Для контроля за состоянием элементов электрической цепи в неё включены приборы: ваттметр, показывающий расход активной мощности Р, фазометр, фиксирующий сдвиг фазы между напряжением U, подаваемый в цепь и током I, амперметр и два вольтметра, подключенные к зажимам катушки и конденсатора (их показания соответственно UK и UС). Начертите схему цепи с измерительными приборами. Используя данные таблицы, рассчитайте аналитически недостающие в графе данные.

| Элементы цепи |  |  | Заданные показания приборов |  |  |  |  |  |  | Q | S | Z | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | L | С | Р | cos  | U | I | UK | UС | f | вар | В.А. | Ом |  |
| Ом | Гн | мкФ | Вт |  | В | А | В | в | Гц |  |  |  |  |
| 60 | 0,159 | - | - | - | 300 | 3 | - | - | 100 | - | - | - | Изм. инд. |

Найдите значения параметра элемента цепи, указанного в примечании, при включении которого наступит резонанс напряжения. Параметры другого элемента остаются неизменными. Вычислите все величины, указанные в таблице, при условии резонанса напряжения. Сделайте вывод по результатам вычислений. Постройте векторную диаграмму напряжений дл обоих вариантов расчета, выбрав удобный масштаб mU. Cоставьте уравнения мгновенных значений тока и приложенного напряжения для варианта резонанса  напряжения.