Билет №4

Токи в стенках прямоугольного волновода. Затухание волн в волноводах.

Задача 1

Плоская электромагнитная волна распространяется вдоль оси в немагнитной среде, обладающей относительной диэлектрической проницаемостью εотн= 3. Удельная проводимость среды σ=9⋅10-2. Амплитуда напряженности магнитного поля в точке z=0, H0= 1 А/м, частота колебаний f = 100 МГц. Определить:

1.Амплитуду напряженности электрического поля E0 в точке z=0. 2.Сдвиг по фазе между составляющими поля E и H.                     3.Коэффициент затухания в среде.

4.Среднее за период значение вектора Пойнтинга в точке, с координатой z = 0,1м.

Задача 2

Цилиндрический резонатор имеет диаметр D = 0,02м и поверхностное сопротивление стенок RS=10-3Ом/м. Определить:

1.Длину резонатора, при которой частоты колебаний H111 и E010 одинаковы.                                                                                          2.Частоту колебания E010 и H111.                                                     3.Добротность колебания E010.